东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于浙江广厦建设职业技术大学电工电子综合实验平台、可编程控制器实验室、工业机器人应用编程实验室、融合场景影像创作与传播实验室采购项目

公开招标文件

项目编号：东鑫招[2021]20号

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学电工电子综合实验平台、可编程控制器实验室、工业机器人应用编程实验室、融合场景影像创作与传播实验室采购项目

采购单位：浙江广厦建设职业技术大学

招标机构：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

2021年7月24日

目录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	87

第四章  评标办法	102

第五章  采购合同主要条款	103

采购合同（样本）	103

第六章　投标文件组成内容及格式	106

附件一：投标声明书	109

附件二：法定代表人授权委托书	110

附件三：项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表	111

附件四：同类项目业绩证明	112

附件五：商务技术响应表	113

附件六: 诚信承诺书	114

附件七: 投 标 函	115

附件八：服务费承诺书	116

附件九: 开标一览表	117

附件十: 报价明细表（标一、标二、标三、标四)	118

附件十一：项目验收方案	119

附件十二：东阳市代理机构社会评价表	120

附件十三：报名单	121

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《浙江广厦建设职业技术大学招投标管理办法》等有关规定，现就浙江广厦建设职业技术大学电工电子综合实验平台、可编程控制器实验室、工业机器人应用编程实验室、融合场景影像创作与传播实验室采购项目进行公开招标采购，欢迎符合投标人资格要求及有服务能力的企业前来投标：

一、项目编号：东鑫招[2021]20号

二、采购组织类型：自行采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：

| 标项 | 采购内容 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电工电子综合实验平台 | 128.84万元 |  |
| 二 | 可编程控制器实验室 | 59.04万元 |  |
| 三 | 工业机器人应用编程实验室 | 222万元 |  |
| 四 | 融合场景影像创作与传播实验室 | 34.915万元 |  |

五、合格投标人的资格要求

▲投标人的特定条件：

1、投标人须是企业财务状况良好，依法缴纳税收且具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织；

2、投标人参加政府、社会招标活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录；

3、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取及报名方式

1、招标文件的获取：广厦大学网站公告栏下载http://www.guangshaxy.com/

2、招标文件报名截止日期：2021年8月2日前；

3、报名方式：

（1）现场报名

报名时间：2021年7月28日至2021年8月2日，上午8:30-11:30；下午14:00-17:30 （节假日除外）。

报名地点：浙江省东阳市西街社区杜台门里13号（东阳市鑫盛工程咨询有限公司）。

（2）通过发送电子邮件进行报名

潜在的投标人可以通过发送电子邮件（东阳市鑫盛工程咨询有限公司电子邮箱 ：1816352277@qq.com）进行报名；潜在的投标人向东阳市鑫盛工程咨询有限公司发送报名单（详见附件），电子邮件发送成功视为报名完成（注：电子邮件收到时间在投标截止时间前）。

七、投标截止时间和地点：

投标截止时间为：2021年8月4日9时00分前；

本项目采用不见面开标的形式开标，各投标人自行下载钉钉，在开标截止时间前1小时内招标人将邀请各投标人进入本项目钉钉群签到，并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播。

各投标人应先将投标文件按照招标文件规定的密封要求进行密封，然后快递邮寄至东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：东阳市西街社区杜台门里13号；邮编：322100；联系电话：0579-86683133；联系人：章艳），快递邮件应于2021年8月3日16时00分前送达东阳市鑫盛工程咨询有限公司，规定时间内收到的投标文件视为在投标截止时间前送达，逾期未送达的视为投标人自动放弃本项目投标，东阳市鑫盛工程咨询有限公司将快递收到的投标文件原封（包括快递包装）不动的送往浙江广厦建设职业技术大学综合楼603开标室。

▲八、开标时间及地点：

开标时间为：2021年8月4日9时00分；

投标人无须到开标现场开标，但应在授权委托书中注明往来信件的电子邮箱，随时关注电子邮箱动态，若在开评标过程中评审小组需要求投标人澄清、说明或者补正的，均通过授权委托书中指定的电子邮箱进行澄清、说明或者补正，投标人对电子邮箱中作出澄清、说明或者补正的相关内容承担全部责任。

九、其他事项：

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

举报电话：

市扫黑办：0579-86655381               市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000               市 法 院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835            市公共资源交易中心:0579-86691729

十、业务咨询：

东阳市鑫盛工程咨询有限公司        联系人：章艳、王瑾、张英华

联系电话：0579-86683133           传    真：0579-86633123

电子邮箱：1816352277@qq.com

浙江广厦建设职业技术大学          联系人：卢老师、王老师

联系电话：0579-86668825/ 86668828

附件：浙江广厦建设职业技术大学电工电子综合实验平台、可编程控制器实验室、工业机器人应用编程实验室、融合场景影像创作与传播实验室采购项目招标文件

浙江广厦建设职业技术大学

东阳市鑫盛工程咨询有限公司

2021年7月28日

附：

投 标 确 认 函

东阳市鑫盛工程咨询有限公司：

关于贵方2021年7月28日发布的浙江广厦建设职业技术大学电工电子综合实验平台、可编程控制器实验室、工业机器人应用编程实验室、融合场景影像创作与传播实验室采购项目招标公告，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认！

报名标项：

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：                     钉钉号：

电  话：                       邮  编：

传  真：                       日  期：

联系人：                       手机号码：

电子邮箱：

注：此投标确认函请于2021年8月2日16时00分前通过快递或传真或邮箱方式送达到东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：东阳市西街社区杜台门里13号，传真：0579-86633123，邮箱：1816352277@qq.com）。

- 第二章  招标需求

编号：东鑫招[2021]20号

采购项目名称：浙江广厦建设职业技术大学电工电子综合实验平台、可编程控制器实验室、工业机器人应用编程实验室、融合场景影像创作与传播实验室采购项目

- 采购项目

| 标项 | 采购内容 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电工电子综合实验平台 | 128.84万元 |  |
| 二 | 可编程控制器实验室 | 59.04万元 |  |
| 三 | 工业机器人应用编程实验室 | 222万元 |  |
| 四 | 融合场景影像创作与传播实验室 | 34.915万元 |  |

- 技术参数

标一：电工电子综合实验平台

- 采购内容

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工电子综合实验平台 | 44套 |  |

（二）技术要求

A、产品技术性能要求

- 实验平台要求能够完成电路分析、电工技术、电路原理、电子技术、维修电工等多门课程的实验项目，通过实验组件训练能满足学校实验教学要求。

- 要求具有完善的人身安全保护和设备安全保护体系，提供电源保护系统，具有漏电、过流、短路等保护功能等。

- ▲要求测量仪表精度高，采用数字化、智能化及人机对话模式，各种仪表均要有可靠的保护功能，带485接口，需提供上位机采集软件1套。仪器仪表、专用电源到实验连接专用导线等均配套齐全，仪器仪表的性能、精度、规格等均密切结合实验的需要进行配套。

- ▲操作面板要求采用铝制面板，面板厚度≥2mm，文字符号要求采用现代彩色喷描技术处理，面板标识清晰且经久耐用，铝面板颜色要求和实验台颜色一致。

- ▲设备整体要求采用模块化结构形式，电源和仪器仪表全部采用独立挂箱式结构，各实验模块任务明确，操作、维护简便，也方便学校根据自身的教学要求，选择不同的实验配置，易于后期扩展升级。实验模块之间的工作电源要求用弧形短接桥连接，既接通各模块电源，又使各模块连成一体，安全可靠，外形美观。

- 实验平台要求装有电压型漏电保护装置，若有漏电现象，即产生告警信号并切断总电源，确保实验进程安全；装有一套电流型漏电保护器，若有漏电现象，当漏电流超过一定值时，即切断电源；各种电源及各种仪表均有可靠的保护功能。实验连接线及插座采用不同的结构，使用安全、可靠、防触电。

- ▲设备电源要求采用智能无线和本地两种管理方式，配置智能管理器、教师管控系统等。教师管控系统应能通过手持无线管理器的管控系统软件与管理终端进行数据交换，对实验装置进行电源通断、定时等控制，并有报警次数、学生信息、误操作类型等管理功能。

- 输入电源：三相四线(或三相五线)AC380V±10% 50Hz

- 设备外形尺寸≥1650mm×720mm×1540mm

- ▲实验室电源保护要求：具有保护功能，能确保教学训练过程中教师及学生安全，实验室需设置电源安全检测区，整个实验室电源由一套互联网+安全监测系统总配电箱实时监测，安全性符合相关国家标准。

（1）进线柜：具有过温、短路、过流、过压、欠压、失压、功率限定7大保护功能；电源具有一键锁定功能，处理故障时，防止漏电保护器合闸，造成触电危险；电源具有故障锁定功能，发生故障导致跳闸时，不能人为上电，只能通过远程清除故障后，才能上电成功；能通过无线WIFI和有线以太网与手机APP（支持安卓和苹果）和PC端云平台通讯。

（2）进线柜以32位ARM为核心，采用7寸彩色触摸屏为人机交互界面，实时监控设备运行情况，提供WIFI、485等多种通信模式，具备语音播报功能；能实时监测三相电压、电流、功率，功率因数、频率、电能等参数，液晶触摸屏监测数值；能监控实验室电源的故障类型和故障次数；设备时间管理包含年月日时间的显示；界面可自行编辑。

（3）移动端软件：用电状态界面实时显示当前电压、电流、有无功功率、电能、设备温度、漏电电流值等；用电数据界面能智能查找近2年用电数据，设置界面能设置限定电能值、负载值、设备超温值、过欠压值、过欠压恢复时间值等。后台查看报警日志、操作日志、故障日志等。

（4）PC端软件：具有多个子界面，具有故障分析，用电能效分析、集中管理、个人中心资料管理、用户报警定位跟踪与信息统计、一键全屏投影等功能；具有管理员信息修改与权限管理等功能。

（5）要求提供该功能的演示视频，并提供移动端软件和PC端软件功能的相关截图（要求所有功能和界面都能体现,样机备查）。

（6）为保护软件知识产权和后期维护升级，要求提供软件著作权证书扫描件并加盖生产商公章，标注所在投标文件中页码。

11.中标后3日内必须提供实验室施工方案及设备整体布局图，具体要求如下：

（1）总电源的控制方式及功率、设备使用电源类型及功率；

（2）整体布线方式；

（3）设备的详细布局图、进线的具体位置；

（4）实验室的安全防护方案。

12.投标单位必须提前到现场进行踏勘，为实训室建设的设备进行整体布局，踏勘前与采购单位提前联系预约。投标时投标文件中必须提供采购单位的现场踏勘确认单。

13.要求中标3日内提供整套样机供需方测试，测试不合格属虚假应标，上报上级部门。

B、产品主要配置及功能要求

实验平台要求由实验桌、实验台架、实验挂箱组件等组成。要求提供交直流电源、信号发生器、模块化仪表、电工电子技术基础组件等。

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ★实验桌 | 1.桌子台面板要求：采用E1级三聚氰胺复面合成板，台面厚度不少于25mm。 2.采用四个工业铝型材立柱为支撑，立柱端部可安装调节脚，方便高度调节，主体结构通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接，台面高度800mm，桌面板下设支撑框架，截面尺寸为30×30mm，承受力300kg。 3.立柱采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸：70×70mm，比重不小于3.0kg/m，四面带槽，槽宽8.2mm，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。 4.C字形铝压成型构件为左、右对称件，外形不小于160×166×70mm，单件比重不小于0.37kg，采用压铸成型工艺，经机加工、抛丸、喷砂，表面蓝色静电喷涂工艺。 5.实验桌下面要求安装两个带锁抽屉，用于放置实验器材等。 | 1套 |
|  | ★实验台架 | 实验台架采用独立框架式结构设计，框架由上下左右四根工业型材组成，所有型材表面光滑，无凹槽，用于放置仪表、实验模块等。 | 1套 |
|  | ▲存储柜 | 钢制结构，三层抽屉（三节导轨），外形尺寸要求≥宽450×高705×深550，用于存放实验配件及模块等。 | 1套 |
|  | 三相交流电源 | 要求提供线电压380V交流电源、相电压220V交流电源。交流电源输出设有电源保护系统，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护。配有一只指针式交流电压表，通过波段开关切换可指示三相固定380V交流电源输出电压。提供三相漏电保护器作为整个实验平台的电源总开关。 | 1套 |
|  | 交流电源插座 | 实验台两侧提供一路AC380V和三路AC220V交流电源插座，为外配仪器设备提供工作电源。 | 1套 |
|  | 交流可调电源 | 提供0～250V连续可调交流电源，数显电压变显示输出电压值，输出具有短路、过流保护功能。提供交流电压表一只，测量范围0～500V，三位半显示，能够测量输入交流电压。 | 1套 |
|  | 直流可调电源 | 提供两路直流稳压源、恒流源（自动换档），可组合构成0～±30V或0～±60V电源。 （1）稳压源采用柜装仪表，一体化设计，尺寸为91mm×44mm×96mm；高精度可控恒压恒流输出0-30.5V，电压4位显示，最小分辨率10mV；5位LED数码管显示，第一位显示功能码，后4位显示设定电压值；提供有F1、F2、F3、F4、复位五个按键，F1-F4有单独按键功能和组合按键功能，通过按键设定输出电压；过载保护电流1.1A，仪表自动监测负载电流，具有输出短路、过载保护功能。 （2）恒流源采用柜装仪表，一体化设计，尺寸为91mm×44mm×96mm；高精度可控恒压恒流输出0-200mA，电流4位显示，最小分辨率10mA；5位LED数码管显示，第一位显示功能码，后4位显示设定电流值；提供有F1、F2、F3、F4、复位五个按键，F1-F4有单独按键功能和组合按键功能，通过按键设定输出电流；仪表自动监测负载电流，具有输出短路、过载保护功能。 | 1套 |
|  | 低压直流电源 | 提供±5V、±12V四路固定输出，具有短路、过流保护及自动恢复保护功能。 | 1套 |
|  | 智能交流电压表、电流表 | ▲要求采用柜装仪表，一体化设计，尺寸为91mm×44mm×96mm；测量范围0～500V、0～5A，5位LED（≥0.56"）显示，测量精度0.5级，设有7个LED工作状态指示灯，指示档位、工作模式、报警状态等。具有“自动”换挡测量和“手动”换挡测量两种工作模式，“手动”模式时分2V、20V、200V、500V和20mA、200mA、2A、5A四档，“自动”模式时程序会自动判断并进入相应量程档位。每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。通过键控、数显窗口实现人机对话功能，可存储和查询20组实验数据。采用欧美品牌高端MCU，内部集成12位AD，且各通道间通过外部辅助IC和滤波器实现相互隔离。具备测量精准、稳定性高、抗干扰强的优越性能。具有越限报警功能（按当前量程的百分比设置越限报警值）。要求提供模块图片。 | 1套 |
|  | 智能直流电压表、电流表 | ▲要求采用柜装仪表，一体化设计，尺寸为91mm×44mm×96mm；测量范围0～200V和0～2A，5位LED（≥0.56"）显示，测量精度 0.5级，设有7个LED工作状态指示灯，指示档位、工作模式、报警状态等。具有“自动”和“手动”两种模式，分200mV、2V、20V、200V和2mA、20mA、200mA、2A四档。每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。通过键控、数显窗口实现人机对话功能，可存储和查询20组实验数据。采用欧美品牌高端MCU，内部集成12位AD，且各通道间通过外部辅助IC和滤波器实现相互隔离。具备测量精准、稳定性高、抗干扰强的优越性能。具有越限报警功能（按当前量程的百分比设置越限报警值）。采用AC220V/50Hz（±10％）电源供电，采用标准Modbus-RTU通信协议，与终端管理器采用485通信，实现仪表数据采集。要求提供模块图片。 | 1套 |
|  | 智能交流数显功率表 | ▲要求采用柜装仪表，一体化设计，尺寸为91mm×44mm×96mm；测量范围0～450V、0～5A，5位LED（≥0.56"）显示，测量精度0.5级，能测量负载的有功功率、无功功率、功率因数、电压、电流及负载的性质等，通过键控、数显窗口实现人机对话功能，可存储和查询实验数据。采用高端MCU，内部集成12位AD，且各通道间通过外部辅助IC和滤波器实现相互隔离。具备测量精准、稳定性高、抗干扰强的优越性能。要求提供模块图片。 | 1套 |
|  | 函数信号发生器 | (1) 输出波形：分正弦波、矩形波、三角波三种，由琴键开关切换选择； (2) 频率范围：2Hz～2MHz，分七个频段选择； (3) 输出幅度：0～16VP-P，三位LED数码管显示； (4) 输出衰减：分0dB、20dB、40dB、60dB四档，由两个“衰减”按键切换选择； (5) 频率计：具有内测/外测功能；测频范围：1Hz～10MHz，六位共阴LED数码管显示。 要求提供模块图片。 | 1套 |
|  | 智能终端管理器 | ▲采用高性能可编程微处理器STM32，72MHz运行频率，1.25DMIPS/MHz，硬件除法和单周期乘法，快速可嵌套中断，6～12个时钟周期，具有MPU保护设定访问规则，64k～256kB Flash，高达64kB的SRAM，1个RJ45网络接口，支持10M/100M自适应网络。留有SWD程序下载接口，自带WiFi模块，与服务器可双向数据交换，管理器能接受服务器的各种控制指令，具有电源管理、定时功能、报警、切断电源等功能；管理器具有向服务器上传告警次数、误操作类型、学生使用信息等功能。带有仪表数据接口，可扩展仪表数据实时采集及上传。要求具有10路DC输入，输入电压为5至12V；10路DC输出，输出电压12V，可直接驱动继电器工作；4路AI输入，2路AO输出。具有128*64的人机互动界面，记录、显示设备状态信息，通过编码开关切换功能，并显示功能信息。同步显示上位机发送的状态。整个智能终端管理器要求集核心控制器、外围电路、数据接口、SWD接口、编码开关、人机互动界面128*64于一体。 | 1套 |
|  | 电路基础模块（一） | 提供电阻、电感、电容、电路基础实验模块和故障按键等，完成叠加定理、基尔霍夫定律、戴维南定理、诺顿定理、电压源与电流源的等效变换等实验。 | 1套 |
|  | 电路基础模块（二） | 提供各种功率电阻、灯泡、稳压管、二极管、电位器（1k/2W、10k/2W、100k各一只）、电阻箱（0～9Ω/2W、0～90Ω/2W、0～900Ω/2W、0～9000Ω/2W各一组）等。 | 1套 |
|  | 电路基础模块（三） | 提供两路运算放大器、电阻、电容、电感等，完成四路受控源电路、回转器和负阻抗变换器电路的设计与研究、滤波器实验。 | 1套 |
|  | 交流电路模块（一） | 提供100Ω/25W、200Ω/25W、1kΩ/25W大功率电阻、100mH/0.3A电感、整流二极管（1N5408 四只）、电流插座等，完成RLC串联交流电路、RLC并联交流电路以及电感、电容元件在直流电路和交流电路中的特性研究。 | 1套 |
|  | 交流电路模块（二） | 提供0.22uF/500V、0.47uF/500V、1uF/500V（三只）、2.2uF/500V、4.7uF/500V高压电容、镇流器、启辉器、日光灯等，高压电容可通过钮子开关控制，完成日光灯电路连接和功率因数提高实验。 | 1套 |
|  | 交流电路模块（三） | 提供四组负载和四组独立的电流插座。每组负载由两个独立的白炽灯螺口灯座组成(每组设有一个开关与一个电流插座)。可插60W以下的白炽灯八只。能够完成三相交流电路实验。 | 1套 |
|  | 铁芯变压器、互感/电度表 | 提供铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原、副边均设有保险丝及电流插座，方便测试并能可靠保护防止变压器损坏；互感线圈一组，实验时临时挂上，两个空心线圈L1 、L2 装在滑动架上，可调节两个线圈间的距离，并可将小线圈放到大线圈内，配有大、小铁棒各一根及非导磁铝棒一根；电度表一只，规格为220V、3/6A，实验时临时挂上，其电源线、负载线均已接在电度表接线架的接线柱上，实验方便。 | 1套 |
|  | 电子技术模块（一） | 提供低压交流电源（0V、6V、10V、14V抽头各一路及中心抽头17V两路）、三极管、二极管、稳压块、电阻、单结晶体管、蜂鸣器、电容等。 | 1套 |
|  | 电子技术模块（二） | 提供四位十进制译码显示器、8位逻辑电平开关、8位电平指示器、三态逻辑笔、脉冲信号源（正、负输出单次脉冲和频率为0.5Hz～300kHz连续可调的计数脉冲源各一路），设有一些高可靠圆脚集成电路插座（8P、14P、16P、28P、40P若干只）。还配有单管/负反馈两级放大器、射极跟随器、RC串并联选频网络振荡器、差动放大器及低频OTL功率放大器共五块固定线路实验板。可采用固定线路或分立元件灵活组合进行实验。配实验元器件 | 1套 |
|  | 维修电工网孔挂板 | 外形尺寸：400*600，实验时挂到实验台架上，安装实验器件，可以完成维修电工实验。 | 1套 |
|  | 维修电工实验元器件 | 序号; 名称; 型号与规格; 数量; 备注. 空气开关; DZ47-63LEP-3P/6A; 1只. 空气开关; DZ47-63LEP-2P/6A; 1只. 保险丝座; RT18-32/3P; 1只. 直插式保险座; RT14-20; 2只. 熔断器; RT18-20/3A; 3只. 熔断器; RT14-20/2A; 2只. 交流接触器; CJX2-0910; 3只. 接触器辅助触头; F4-11; 3只. 热继电器; JRS1D-25（0.63-1A）; 1只. 热继电器座; JRS1D-25/Z; 1只. 通电延时时间继电器; ST3PA-B/380V（0-10S）; 1只. 时间继电器座; PF-083A; 1只. 2孔开关按钮盒; LA4-2H(自带LAY16红绿按钮各1个); 1只. 3孔开关按钮盒; LA4-3H(自带LAY16红黑绿按钮各1个); 1只. 行程开关; LX19-222; 2只. 行程开关; LX19-001; 2只. 倒顺开关; KO3-15; 1只. 电阻; 75Ω/75W; 3只; 配支架. 电阻; 10Ω/25W; 1只. 二极管; 1N5408; 4只. 塑料安装卡子; 250只. 自攻螺丝; 120只. 走线槽; 2525; 2米. 接线端子排; JF5-2.5/5; 3条. 接线端子排; JF5-1.5/5; 2条. G形导轨; 0.4米; 4根. 三相鼠笼式异步电动机; WDJ26，AC380V△; 1台. 剥线钳; 1把. 斜口钳; 1把. 螺丝刀; 十字; 1把. 螺丝刀; 一字; 1把. | 1套 |
|  | 实验导线 | 实验连接线及配件 （1）根据不同实验项目的特点，配备不同规格的实验连接线； （2）强电实验配备4号强电护套线； （3）弱电实验配备3号弱电护套线； （4）电子实验配备2号数模电导线； （5）4号强电和3号弱电导线均采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能）；两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，大大提高实验的安全及合理性。 （6）提供导线数量，能满足完成要求的实验项目。4号强电护套导线不少于40根，3号弱电护套导线不少于29根，2号数模电导线不少于50根、护套连接桥不少于14个，电流插头线不少于4根。 | 1套 |
|  | 实验配件 | 提供与实验设备相匹配的实验指导书、主要实验项目视频及相关配件等。 | 1套 |

C、实验仪器配置要求

1.存储示波器（1个/套）

技术参数要求：

（1）带宽：100MHz，实时采样率不低于 1GSa/s；

（2）存储深度（每次采样的记录长度）不低于10M点；

★（3）支持小信号测量 ，在无信号输出的情况下，示波器本机底噪不超过0.5mV；

★（4）具有电流测量功能，测量范围：100.0mA/V ~1KA/V；

（5）具有不低于24种自动测量功能（峰-峰值、均值、周期均方根、游标均方根、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负及宽、正占空比、负占空比、延迟A->B、延迟B->A）；

（6）具备波形记录，波形录制功能，在录制的过程中可对衰减器及时基进行设置，可存储不低于15组波形，8组设置；

（7）内置硬件频率计，可测量2Hz－100MHz；精度不低于50ppm；

（8）可选配VGA接口，方便教学演示，同时有USB device，USB host，P/F，LAN接口；

（9）触发方式：边沿、脉宽、视频、斜率；

★（10）不低于8寸TFT真采液晶显示屏，分辨率不低于800*600，波形清晰细腻；

★（11）机身体积小，不大于340mm*155m*78mm，超薄机身，机身厚度不大于78mm，节省更多桌面空间，低功耗，功耗不大于18W；

（12）支持SCPI，Labview，支持二次开发。

（13）支持USB在线升级。

2.数字万用表（1个/套）

技术参数要求：

直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+3)

交流电压	2V/20V/200V/750V	±(0.8%+5)

直流电流	20mA/200mA/10A	±(0.8%+5)

交流电流	20mA/200mA/10A	±(0.8%+5)

电阻	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	±(0.8%+4)

电容	20nF/2uF/200uF	±(3%+10)

温度	(-40~1000)℃	±(0.8%+4)

二极管测试	√

三极管测试	√

通断报警	√

最大显示	1999

液晶显示

3.学生凳（2个/套）

技术参数要求：方凳，方钢支架，表面喷塑处理，采用木头凳面。外形尺寸（长*宽*高）：32cm*27cm*43cm

4.货架（总共配6个）

技术参数要求：外形尺寸：2000（长）*500（宽）*2000mm(高)，安装拆卸方便(75mm节距调节)承载在200㎏-300㎏；可以拆装组合,层板高度可以调节；承重量层承重200-800kg；货架所有金属件全部经过防锈处理,外表经静电喷涂。

D、实验项目要求

电工基础实验：

基本电工仪表的使用与测量误差的计算、减少仪表测量误差的方法、已知和未知线性与非线性电路元件伏安特性的测绘、电位、电压的测定及电路电位图的绘制、叠加原理验证及其故障判断、基尔霍夫电压定律验证及其故障判断、基尔霍夫电流定律验证及其故障判断、戴维南定理的验证及其故障判断、诺顿定理验证及其故障判断、电压源与电流源的等效变换、直流电阻电路故障的检查、电容的充放电、最大功率传输条件测定、双口网络测试、互易定理验证、受控源 VCCS、VCVS、CCVS、CCCS 的设计与实验研究、典型电信号的观察与测量、一阶电路过渡过程的研究、二阶电路过渡过程的研究、滤波器电路设计及实验研究、LC元件在直流电路中的特性研究、LC元件在交流电路中的特性研究、RLC串联交流电路和并联交流电路、R、L、C 元件阻抗特性的测试、R、L、C 串联谐振电路的研究、日光灯电路的连接及功率因数提高、用三表法测量交流电路等效参数、三相交流电路电压、电流的测量、三相电路功率的测量、单相变压器特性的测试、功率因数及相序的测量、负阻抗变换器及其应用、回转器及其应用、互感耦合电路、互感线圈同名端的判断、单相电度表的安装及使用；

模拟电路实验：常用电子仪器的使用、晶体二极管的判别与检测、晶体三极管的判别与检测、晶体管共射极单管放大器、场效应管放大电路、负反馈放大电路、差动放大电路、射极跟随器、集成运放同相比例放大器、集成运放反相比例放大器、集成运放加法运算电路、集成运放减法运算电路、集成运放积分运算电路、集成运放微分运算电路、电压跟随器、过零比较器、滞回比较器、窗口比较器、RC桥式正弦波振荡器、方波发生器、三角波、方波发生器、集成运放的调零电路、电源极性错接的保护电路、输入端限幅保护电路、输出端限幅保护电路、RC串并联选频网络振荡器、OTL功率放大器、整流、滤波电路、稳压管稳压电路、三端集成固定稳压电源、电源输出可调集成稳压电源、串联型晶体管稳压电源电路、晶闸管可控整流电路；

数字电路实验：晶体二极管开关特性、晶体三极管开关特性、二极管限幅器、钳位器、三极管限幅器、TTL集成逻辑门、集成与门逻辑功能测试、集成非门电路逻辑功能测试、集成或门电路逻辑功能测试、集成与非门逻揖功能测试、CMOS门电路的测试、集成逻辑电路的连接与驱动、组合逻辑电路（半加器、全加器）、3-8线译码器、译码器与显示、四选一数据选择器、八选一数据选择器、基本RS触发器、JK触发器、D触发器、4位二进制异步加法计数器、同步十进制可逆计数器、移位寄存器的逻辑功能测试、移位寄存器及其应用、脉冲分配器及其应用、555时基电路、单稳态触发器、多谐振荡器、施密特触发器；

继电接触控制实验：三相异步电动机直接启动控制、三相异步电动机接触器电动控制线路、三相异步电动机接触器自锁控制线路、三相异步电动机Y-Δ启动手动/自动控制电路、接触器连锁的三相异步电动机正反转控制线路、按钮连锁的三相异步电动机正反转控制线路、双重连锁的三相异步电动机正反转控制线路、倒顺开关控制的三相异步电动机正反转控制线路、三相异步电动机能耗制动电路、三相异步电动机串电阻降压启动控制线路、三相异步电动机的多地控制、工作台自动往返控制线路。

E、实验室信息化管理系统要求（整个实验室配一套）

▲1.智能设备管理系统

具有电脑端和移动端两种控制系统，采用WiFi无线通信模式，频率范围2.4GHz-2.5GHz，支持支持标准的IEEE802.11 b/g/n协议，完整的TCP/IP协议栈。

（1）移动端控制系统：

1）要求采用9.6寸的彩色中文触控屏，android操作系统，最大可添加的设备不小于24台。软件可更根据添加设备数量的多少，自动调节设备的显示比例，可在软件界面上实时监控到设备的开、关状态、运行时间。

2）用户注册成功后，输于账号密码、登录进入系统，即可向智能保护器发送命令。可多人可以独立使用，互不影响。具有电源管理、报警状态、I/O控制、设备管理、通道管理、查看日志等功能，每一个菜单下又包含次级菜单。

3）通过移动端控制系统监控、查询学生实训台的电源开关状态，单独授权开启或关闭学生实训台电源，全部授权开启或全部关闭实训台电源功能，定时授权控制实训台电源功能。能够记录设备报紧状态和报警次数；未经教师端允许，学生不能擅自打开对应设备的电源。

（2）电脑端控制系统：

1）要求软件支持win 10 64位操作系统，最大可添加的设备不小于24台。软件可根据添加设备数量的多少，自动调节设备的显示比例，可在软件界面上实时监控到设备的开、关状态、运行时间。

2）通过软件监控、查询学生实训台的电源开关状态，单独授权开启或关闭学生实训台电源，全部授权开启或全部关闭实训台电源功能，定时授权控制实训台电源功能。

（3）工业级无线AP:支持IEEE802.11b/g/n标准；理论带宽为IEEE802.11b/g；无线传输速率达300Mbps；支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式，可选WPS功能；发射功率为20dBm（11n），24dBm（11g），26dBm（11b）；接收灵敏度为<-72dBm@54Mpbs；支持2.4G无线网络频率。

（4）投标人需提供智能设备管理系统功能演示视频，存放在U盘当中，单独递交，演示结果需满足以上功能要求。

（5）为保护软件知识产权和方便后期维护升级，投标人需提供智能设备管理系统软件著作权证书扫描件并加盖生产商公章。标注所在投标文件中页码。

▲2.远程数据采集与分析平台

（1）主要由智能主机、显示终端和在线实验管理软件组成。

（2）测量仪器显示终端：采用10.1寸安卓智能交换一体机，工业显示电容触摸屏平板显示；1024×600高分辨率，画面显示精准自然；电容多点触摸，操作更加灵活直观。

（3）智能主机包括：程控可调电源、函数信号发生器、频率计、万用表、示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪等组成。程控电源:两路，0～+5V可调、0-～5V可调、0.1V程控可调、最大电流1000mA，具有短路保护自恢复功能；函数信号发生器：两路，输出波形为正弦波、三角波、锯齿波、高斯白噪声、方波、脉冲波，频率范围0.2Hz～50MHz、幅度最大5V且0.1V程控可调；频率计：一路，测频范围为0～50MHz；万用表：测量范围为直流电压：0～50V，电流：0～2.5A，电阻：0～3MΩ，采样精度为直流电压：±（0.1%+8）、电阻：±（0.5%+20），显示精度为四位半，最大19999，还具有量程自适应、通断蜂鸣功能。示波器：8路，采样频率为65Mbps，采样精度为12位ADC；频谱分析仪：一路，最大频率为20MHz；逻辑分析仪：8路，采样频率为100MHz，采样深度为16MHz。

（4）在线实验管理软件：通过浏览器打开软件，无需单独安装。通过动态IP地址直接进入测量软件。软件中的虚拟仪器包括程控可调电源、函数信号发生器、频率计、万用表、示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪测量界面。

（5）软件中含有电路设计与仿真功能，支持WEB的电路原理图设计，提供常用的电路器件，并对设计的电路仿真，仿真测量可与真实电路测量比较。

（6）投标人需提供远程数据采集与分析平台功能演示视频，存放在U盘当中，演示结果需满足以上功能要求。

▲3.数字化立体教材软件平台

（1）平台基于云端的开放性平台，采用HTML 5网页技术开发，支持离线在线访问，可与学校数字化校园网互联互通，可无缝进行数据互传，可开放连接校园网网络接口，通过账号及密码可访问该资源，后台资源实时更新，支持手机端扫码访问。

（2）平台发布资源具有3D效果，支持文档搜索、复制、放大、缩小、打印、文档处理等功能；资源至少集成文档、视频、动画仿真、教学资源等四项文件。

（3）平台支持制作微课工具，具有视频录制、局部放大录制，视频处理合成，字幕编辑、讲解批注，支持音频合成等功能与一体，微课发布在软件平台。

（4）平台集成设备服务系统，可完成查看设备信息包含技术配置、使用说明，质检报告等，可完成设备远程保修及技术支持，通过文字描述、图片等寻求厂家技术服务；支持查看服务进度，支持评价及投诉。

（5）集成与设备配套的实验指导书，包含实验目的、实验原理、操作步骤、实验报告与分析等，应具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能；

（6）集成《电工电子技术基础》国家级规划教材，具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能；

（7）集成电工电子教学课件等；

（8）集成万用表应用训练仿真软件；

（9）可访问调用“安全教育仿真软件”；

（10）可访问调用“电子电路仿真软件”；

（11）要求由一个统一的目录链接访问，方便管理。

（12）投标人需提供数字化立体教材软件平台功能演示视频，存放在U盘当中，演示结果需满足以上功能要求。

（13）为保护软件知识产权和方便后期维护升级，投标人需提供数字化立体教材软件平台软件著作权证书扫描件并加盖生产商公章。标注所在投标文件中页码。

4.电子技能与实验教学软件（整个实验室配一套）

软件采用动画与虚拟仿真技术，包含电子产品制造技术、仪器仪表的使用、元器件识读与检测和综合技能实验。

（1）电子产品制造：包含电子产品制造过程、焊接与拆焊技术，SMT技术三个课题，成交通知书发出后7个工作日内提供电子产品生产基地的视频影像。

（2）仪器仪表使用：包括万用表、双踪示波器、低频信号发生器三个仪器仪表。以交互性模拟仿真的方式让学生参与测量使用，并以实例详细给出了操作步骤与使用方法。

（3）器件识读与检测：使用三维技术对元器件的外形进行逼真的模拟，能够进行多视角观察认识。包含设备常用的各种电阻器、电容器、电感器、小型变压器、二极管、三极管、集成电路、晶闸管、贴片元件、传感器件、开关、接插器件等十一大类电子元器件的种类、外型、识别方法以及如何测量、及使用注意事项等。

（4）综合实验：包含最常用的稳压电源、收音机、数字钟、声光报警、调光台灯等实例，具有器件、原理、布局、接线、测试及排故等功能模块，能够从元器件的选择、电路的布局、连线、焊接，到电路参数的测试，常用故障的判断与排除等，让学生能独立完成实用电路。

（5）要求软件无节点限制，向用户完全开放，可无限制使用。

5.电工技能与实验仿真教学软件（整个实验室配一套）

软件采用动画与虚拟仿真技术，综合实验项目有43个。主要教学内容有电工的基本常识与操作、电工识图、电力拖动、电机控制、多种仪器仪表介绍和使用、低压电器原理和使用、照明电路、并配有高清易懂的动画原理视频。在全软的环境中，通过系统自带的各种功能部件，为电工电气仪表方面的教育提供一套完美、开放式的教学平台，并向用户完全开放，可无限制使用。

（1）提供实物器材说明、实物仿真电路图、高清动画模拟演示视频、实物布局界面、原理图闪烁提醒方式来进行实物的连线、实物仿真运行效果的模拟演示、独有的实验排故仿真界面。

（2）提供安全用电、常用导线连接工艺、手工焊接工艺等详细介绍和说明界面。

（3）提供电工仪表模块覆盖电工最全仪表的介绍和使用说明。

（4）提供照明电路仿真模块提供典型的启辉器、镇流器照明电路和两地控制电路。

（5）电机与变压器仿真模块覆盖最全类型电机，提供电机与变压器的外形、结构、装配、维修动画仿真界面和动画原理视频。

（6）低压电器仿真模块覆盖电工中最全电气（如交流接触器、继电器、断路器等），提供外形、结构、组装、检测动画仿真界面和动画原理视频。

（7）识图界面提供各种电子电气在电路中的符号和绘制原理图、接线图的遵循原则。

（8）要求软件无节点限制，向用户完全开放，可无限制使用。

6.互联网+设备运维系统

（1）该平台是一个全流程客户服务管理平台，通过端到端的管理和数字化运营，打破了传统的电话报修、电话跟踪和电话回访等耗时繁琐的工作流程，该平台操作和使用简单、方便、快捷，让服务更加高效、过程更加透明、客户更加满意。

（2）服务端分为PC机和手机APP两个版本，使用更加多元化、灵活化，管理人员使用PC版，更加高效快速，服务人员主要使用手机APP，更加灵活高效。

（3）设备信息包括产品型号、名称、出厂日期、过保日期、出厂报告、厂商联系方式、设备装箱单、实验指导书等等，并且根据老师需求来添加需要显示的项目；

（4）手机扫描后就可以快速提交服务需求，能够通过文字、现场照片和视频精准描述设备故障，并且能自动显示设备所在位置，让保修更加精准；

（5）客户端发送服务情况后，服务端就会收到提醒信息，并且生成服务工单，工单指派给相应服务人员后，系统将自动发送服务短信给保修客户，让客户及时了解服务人员信息和预计到达时间；

（6）服务过程跟踪管理，系统自动发送的服务短信内容包括服务人员姓名、联系方式、工单进度链接，客户可以通过链接了解服务进度；

（7）服务完成后，客户可以在服务人员手机上签字确认本次服务，同时系统自动发送服务短信给客户，告知客户本次服务已经完成，还可以通过回访短信的方式对本次服务进行评价留言，也可以通过链接对本次服务进行评价留言，可以通过链接查服务报告，服务报告可以存储到网盘、微信、邮箱等能够存取信息的应用当中，方便客户保存和后期查阅，改变了传统的纸质确认和存放，让我们的信息永不丢失；

（8）该平台采用阿里云存储，设备信息和客户每次的服务需求都将永久存储，只需要用手机扫描就可以快速便捷的查看。

（9）投标人需提供互联网+设备运维系统功能演示视频，存放在U盘当中，演示结果需满足以上功能要求。

（10）为保护软件知识产权和方便后期维护升级，投标人需提供互联网+设备运维系统软件著作权证书扫描件并加盖生产商公章。标注所在投标文件中页码。

▲7.互联网+实验报告管理系统

（1）采用主软辅硬结合方式，包含数据采集系统和AI智能云平台管理软件。实验实验报告的无纸化、高效化、智能化（智能识别报告信息处理等）、结构化（结构化管理实验报告，方便查找、阅览、分享等）提供了有效保障，也为学校的数字信息化建设与发展提供一部分支持。

（2）数据采集系统进行实验报告的图像采集；通过高清拍照摄像、图像识别及处理、后台数据库、WEB等技术进行融合，系统集成了人脸识别、指纹识别、身份证核验、磁条卡、接触式IC卡、图形采集等功能。实现文档扫描、复印机功能、传真机功能、视频通讯、OCR文字识别等强大功能，实现将学生数字化实验实验报告。

（3）AI智能云平台管理软件处理部分通过人工智能深度学习算法进行图像的处理，识别出提交报告信息数据，并自动填入学生姓名，学号，班级，科目等信息，无需人工输入。系统软件部分软件服务器系统可提供局域网或广域网（外网）布设，局域网布设，可在学校高速访问，可通过外网在全国或世界任意地点访问，便捷多地点办公。用户界面采用统一WEB界面，电脑、平板、手机等等智能设备都可访问，实现了多设备跨平台应用。在线查看阅览学生上传报告信息内容，批注等信息，学生信息根据班级、学号、年级等信息排列显示，也可单独通过搜索关键字阅览，可增加优秀报告标记或分享他人等功能。

（9）投标人需提供互联网+实验报告管理系统功能演示视频，存放在U盘当中，演示结果需满足以上功能要求。

（10）为保护软件知识产权和方便后期维护升级，投标人需提供互联网+实验报告管理系统软件著作权证书扫描件并加盖生产商公章。标注所在投标文件中页码。

▲8.数字化电机控制电源

（1）以DSP28335为控制核心，采用PWM斩波技术，实现AC-DC或DC-DC转换。输入电压单相AC220V±10%，输出0-250V直流电压范围连续可调；输出电流范围 0-3.4A；最大极限电压265V，最大极限电流4A。

（2）具有过压、过流、过热等保护电路，保护检测电路采用中断+实时数据监测方式，双重监测响应快，进入保护后自动切断电源,采用双重保护，电源的输入和输出都可以切断。

（3）具有WIFI、485、232等通信接口，具有模拟量控制、7寸触摸屏控制、上位机等多种控制方式。

（4）可编程高压数字电源上位机软件具有通讯端口选择，波特率为9600，具有输出电压、电流实时数字化监测；通过编程界面设备电压值、时间间隔、电压增幅、递增次数、启动定时器等关键参数；能显示PWM波、电压、电流的实时波形，波形显示的幅度为实时值在对应的量程所占百分比；历史实验数据可以保存不少于500组的历史数据，可以导出Excel表格保存，便于实验报告的管理与存储。

（5）投标人需提供数字化电机控制电源功能演示视频，存放在U盘当中，演示结果需满足以上功能要求。

★（三）工期安排、交货方式及安装地点

1、工期安排：9月20日完成设备进场，9月25日前完成设备调试，9月30日前完成教师培训。

2、交货方式：现场交货，投标人负责送至交货地。

3、安装地点：浙江广厦建设职业技术大学内指定地点。

（四）质保期（免费维修期）

1、质保三年；原厂专业技术支持服务；

2、质保期内提供免费上门服务。

3、质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

4、质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

（五）技术培训

1、供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2、技术培训费用应包含在供货总价中。

3、供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（六）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

★（七）付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（八）项目投标报价要求

1、投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

★（九）所有功能演示视频，存放在同一个U盘当中，演示视频总时长不超过10分钟；U盘密封于投标文件中一起递交。

标二：可编程控制器实验室

- 采购内容

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC可编程控制器综合实验装置（主站）（S7-1500+1200） | 2套 |  |
| 2 | PLC可编程控制器综合实验装置（从站）(S7-1200) | 14套 |  |
| 3 | 联想擎天T510A | 16台 |  |
| 4 | 逐日系统实训装置 | 2套 |  |
| 5 | 单容水箱实训模型 | 2套 |  |
| 6 | 教室信息化教学设备 | 1套 |  |

（二）技术要求

1、总体要求

装置采用钢铝结构实训台，实训台架由实训屏、实训桌、实训储物柜三大部分组成。将外部电源进线端装在电源控制屏的左侧；模块采用标准化组件式结构、互换性强，根据实训内容的需要调换实训模块；实验桌有存储柜用于存放工具材料及模块，右面为电脑主机柜。桌面板为不低于25mm的防火材质，面板下方有两个抽屉用于放置实验导线和指导书等，具有一个抽拉式键盘，挂箱区域为框架结构。

2、技术要求

输入电源：380V±10％ 50Hz；容量：<1000VA；工作环境：温度-10℃～+40℃　相对湿度＜85％（25℃）；实验台外形尺寸（不宜过大或者过小）：约170cm×70cm×150cm。

3、配置说明

3.1.实验装置电源控制单元

三相四线380V交流电源供电，带过流输出保护，配置智能保护控制模块，可以有效的保护短路、漏电、过流等。电源智能保护器采用高可靠性MCU设计，具有缺相、欠压、过压、漏电、过流、短路、浪涌保护功能可实现自动重合闸功能；漏电保护设定范围可设置，漏电保护动作时间不大于0.1s；过压保护范围可设定，过压保护动作时间不超过5s；过流保护范围可设定，过流保护动作时间不超过5s；短路保护电路为三倍的额定电路，过流保护动作时间不超过0.1s；保护装置具有防雷击功能，L与N间高压脉冲测试2KV不产生误动作；故障信息可保存不少于999个；运行状态及故障状态均有指示灯指示，可显示实时电压、电流、漏电流等参数，具有声光报警功能；具有参数修改设置按键便于现场修改设置保护参数；能够实现有远程DI及DO功能可用于远程控制电源及电源控制柜门打开检测报警；主控装置可具有RS485接口能够实现多设备连接通信。保护器具有CQC认证，执行GB 10963.1-2005标准；设备支持云系统远程监控功能，可查看远程实时数据，数据曲线显示，保护参数在线设置等功能，并可远程控制电源打开及关闭等功能，配有无线/有线控制模块，可以通过监控软件监视电源，并可以对设备进行断电/启动控制，配置4路输入可以控制继电器工作。

提供DC24V直流电源输出。提供一路0-20MA电流源，4位数码管0.01精度， 编码器输出，可以设定电流值和百分比。提供一路±10V电压源，4位数码0.01显示，可以设置±10V和±5V输出。

3.2实验仪表单元

智能交直流数字电压表：外形96*48mm，量程分为 2V-20V-200V-500V 四档，测量范围为 0～500V，四位半数字显示，0.2级精度，6个数码管最大可以显示小数点后4个数字，具有手动量程自动量程切换及读数锁存功能，仪表自带上下限报警自动关断等保护功能，同时具备交直流电压测试一键转换功能，长按切换键可以实现直流电压表和交流电压表的功能转换，可以测量0-3000HZ正弦信号电压，带 0-20mA 和 485 通讯功能。

智能交直流数字电流表：外形96*48mm，量程分为20mA-200mA-2000mA-5A 四档，测量范围为 0～ 5A，四位半数字显示，0.2 级精度，6 个数码管最大可以显示小数点后 4 个数字，具有手动量程自动量程切换及读数锁存功能，仪表自带上下限报警自动关断等保护功能，支持工业标准通信网络接口及协议，同时具备交直流测试一键转换功能，长按切换键可以实现直流电流表和交流电流表的功能，0-20mA 和 485 通讯功能。

智能交流多功能表：外形96*48mm，量程分为电压0-500V ，电流0-10A，全量程自动换挡。仪表能显示交流电压、交流电流、单相有功功率、单相无功功率、功率因素、负载属性（R\L\C）等参数。要求两行数码显示，能同时显示功率和功率因数，功率要有单位W显示；可一键切换成交流电压和交流电流同时显示，需显示单位V和电流单位A在界面上。可以显示判别功率4象限，可以判别做电机实验时是出于吸收功率还是消耗功率状态。

3.3.PLC主从站实验组件

PLC可编程控制器综合实验装置（主站）要求（2台）：

1）.选用西门子S7-1200以及S7-1500作为主控制器。

基础编程教学中采用S7-1200组件（配置西门子1214C（DC/DC/DC）主机。14点集成24V直流数字量输入，10点集成数字量输出，24V直流或继电器，2点集成模拟量输入，0至10 V，频率高达100kHz，脉冲宽度调制输出(PWM)，频率高达100kHz，集成以太网接口（TCP/IP native、ISO-on-TCP），6个快速计数器（3个最大频率为100 kHz；3个最大频率为30kHz），带有可参数化的使能和复位输入。主机挂件并配有SM1232 AQ2*14位模拟量输出模块，SM1223 8DI\8D0数字量输入输出模块。）。

组网模块教学中采用S7-1500组件（西门子1500系列主机型号为：CPU 1511-1 PN，并配有电源模块，DI16/DQ16数字量模块（16 DI x24VDC / 16 DQ x24VDC/0.5A），及模拟量 AI 4/ AQ 2模拟量输入输出模块、配套安装导轨及专用电源模块、配套1.5米以太网编程线；所有器件端子全部引出。）。

2）.具备AR实时仿真软件以及组态棒图教学能力.

软件采用C++语言开发，基于AI深度开发，运行环境支持android5.0以上版本；

能够通过扫描二维码、图片作为AR入口；通过双指基于两点中心的缩放控制，实现场景模型的放大、缩小、旋转、移动；

提供包含电梯控制模块、扶梯模块、水泵排水模块、刀库捷径模块等PLC实训模块。内置AI智能语音助手，点击模型相应位置，自动语音讲解其功能。

通用功能：

1）模块介绍：360度自由展示，含组硬件组成和主要功能解说。硬件组成每个模块均不一样，点击模块功能区域，自动识别手势并讲解；

2）实训目的：提供实训目的，通过实训目的的解读，有目标的进行学习和练习；

3）实训原理；提供动作流程图，通过流程图的熟悉，有目的的编写控制程序；

4)实训流程：提供I/O接线表，自动生成PLC主机模型，依次点击实训对象和主机模型接线端子，完成I/O接线，接线错误会有提示；线缆仿真实际导线；

5)模型离线仿真：模型采用LED指示灯、按钮开关、接线端子、喷绘图形的形式进行展现，点击离线仿真，拨动按钮开关，通过LED指示灯的闪亮模拟相应的动作流程；

6)模型在线仿真：点击在线仿真，在网络区输入PLC的IP地址和端口号，连接成功后，网络图表变绿，通过PLC在线编程控制模型中的LED指示灯，对应实训原理的流程实时展运行情况；实现PLC编程的虚拟控制训练；

7)离线实景仿真：模型采用三维立体空间形式，通过实景式情景化的场景展现，真实的反应工业/生活中的应用场景；

8)在线实景仿真：实景模式下点击在线仿真，在网络区输入PLC的IP地址和端口号，连接成功后，网络图表变绿，通过PLC在线编程控制实景中的自动化场景按流程运行，实现PLC编程的虚拟场景化控制训练；

★工业自动化AR仿真软件

软件采用C++语言开发，基于AI深度开发，运行环境支持android5.0以上版本；

能够通过扫描二维码、图片作为AR入口；通过双指基于两点中心的缩放控制，实现场景模型的放大、缩小、旋转、移动；

提供物料自动分拣、冲压机、工业机械手、工业机器人等不少于4个功能模块，内置AI智能语音助手，展现模型的同时，自动语音讲解其功能。

通用功能：

1)设置组成：设备可根据手势360度自由展示，含组硬件组成和主要功能解说；

2)区域介绍：对设备各个功能器件标识说明；

3)控制要求: 提供自动化模型运行要求，根据要求，有目的的编写控制程序；

4)端口说明: 提供I/O信号表，根据I/O控制信号进行程序编写和定义；

5)模拟仿真：可通过选择模型/系统里面的按钮，实现模型运行控制，通过模拟运行，了解PLC控制程序的编写流程和注意事项；

6)在线仿真：可以在网络区输入PLC的IP地址和端口号，连接成功后，网络图表变绿，通过PLC在线编程控制自动化模型动作，实现PLC编程的虚拟控制训练；

3）.具有触摸屏、变频器教学组件。（昆仑通泰7寸彩色触摸屏TPC7062kx，800 X 480分辨率、65535色TFT，可与PLC主机通讯实现相应功能。）（西门子G120-0.37KW变频器，带有通信接口及操作面板。）

4）.必须具备的教学项目

（1）PLC控制电机运行实验实训（实物）（实现正反转、星-三角降压启动、顺序控制等控制）（K26-1三相鼠笼式异步电动机：380V/△、转速低于1500RPM、功率小于100W；交流接触器3只；时间继电器1只，中间继电器3个，4组关联按钮按钮，3只交流指示灯，热继电器2只，元器件安装与网孔板配套的底座。）

（2）基础教学模块（用开关量模拟）（基本指令练习模块、水塔水位、十字路口交通灯、数码显示、加工中心、模拟四节传送带，天塔之光等）（基本指令基本练习模块不少于7个开关，7个按钮，8个发光二极管，必须具备十字路口交通灯、数码显示，其他模块可适当调整，总体不少于6个模块）

（3）一体化教学（实物）（PLC、变频器、触摸屏单独以及一体化教学项目）

（4）综合性实训项目（实物）（逐日系统、单容水箱等具备模拟量输入输出控制的系统2*2个）

（5）组网教学（S7-1500的工业以太网通讯，S7通讯、PROFINET IO 通讯、MODBUS TCP等）

5）电气控制在线教学平台

提供机床排故、仪器仪表、电子焊接中级工三大考核教学视频（不少于6个），每个视频时间不少于90秒。

提供在线考试题目：分为6份试卷，每份试卷题目不少于200题。

PLC可编程控制器综合实验装置（从站）要求（14台）：

1.选用西门子S7-1200 1215C主机为主控制器，基础编程教学中采用S7-1200组件，组网模块教学中采用S7-1200组件（从站）。

2.具备AR实时仿真软件以及组态棒图教学能力。

3.具有触摸屏、变频器教学组件。

4.必须具备的教学项目（除了1500组件，其他与主站一致）

（1）PLC控制电机运行实验实训（实物）（实现正反转、星-三角降压启动、顺序控制等控制）

（2）基础教学模块（用开关量模拟）（基本指令练习模块、水塔水位、十字路口交通灯、数码显示、加工中心、模拟四节传送带，天塔之光等）

（3）一体化教学（实物）（PLC、变频器、触摸屏单独以及一体化教学项目）

（4）综合性实训项目（实物）（逐日系统、单容水箱等具备模拟量输入输出控制的系统）

（5）组网教学（S7-1500的工业以太网通讯，S7通讯、PROFINET IO 通讯、MODBUS TCP等）

（6）PLC电气控制研究变频器原理实验模块（整个实验室配1套）

★主控：TMS320F28335。外扩：RAM512*16位，Flash512K*16位，使用拨码开关实现模式选择。功率板：采用集成IPM模块，可外接刹车电阻，母线电容充电缓冲电路、母线电压检测电路，相电流检测电路，动力电源位AC220V供电，功率3KW。控制板：液晶屏采用4.3寸串口屏 ，5个独立按键按键（分别为RUN、STOP、REST、UP、DOW）。通信接口：RS232、RS485（异步串口不够时可将RS232、RS485采用同一个串口使用短路帽进行短路条线）、CAN、以太网口（SPI接口，设计W5500模块模块接口使用现有的成品模块）；CAN、RS232、RS485为隔离通信接口与TMS320F28335无直接电气连接。串口感器接口：霍尔信号接口及差分编码器接口统一使用DB15连接。模拟量输出：不使用到的PWM用于RC滤波运放跟随实现DAC输出。模拟量输入：芯片内部不使用的ADC接口用于外部模拟量输入，接口为0~10V输入。开关量输出：2组，分别用于报警信号输出、准备完成信号输出。开关量输入：开关量输入3组。EEPROM存储：有剩余IO可考虑设计24C02存储器。测试点：预留环形测试点测试PWM信号、ADC信号、DAC信号、电源。本地控制：本地串口屏显示参数电压、电流、设定值、实时值，本地按键操作。远程控制：远程采用RS485或RS232接口使用FreeModbus-RTU协议实现与远程工控屏的串口通信，显示电压、电流、设定值、实时值，在远程触摸屏上可进行控制实现5个独立按键的功能。★多功能测试仪：可用于检测单片机输出脉冲的监视与测量。显示采用4.3寸4/3 TFT彩色液晶，可进行触摸控制，中文界面；具有双通道，输入可选择DC/AC两种，显示栅格可设置为10mV、20mV、50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V，测试口可选择X1、X10，可直接输入电压20V不损坏；带宽10MHz，垂直分辨率12位，时基50us、100us、200us、500us、1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s；触发模式上升沿、下降、外部触发沿可选；可自动测量峰峰值、平均值、均方根、幅值、频率、周期；波形运算可选择A+B、A-B、A×B、A/B、FFT；显示模式可选择正常显示、XY显示；DDS信号源，输出三角波、方波、正弦波，幅度0~3V可调，偏置电压0~±3V可设置分辨率10位，0V偏置时波形在0V对称；可测量三极管放大电路静态工作点与动态特性；可DDS扫频示波器测量电路频率特性并自动绘制f-db曲线；测量结果的波形及数据可通过USB接口保存到外部设备。提供设计原理图文件、PCB文件、技术说明文件、源代码工程及源文件。

3.4.实验导线

实验连接导线采用高可靠全封闭手枪插型式，内部为无氧铜抽丝而成发丝般细股线，质地柔软，护套用粗线径、防硬化化学制品制成，插头采用实芯铜质件。两种导线数量不低于60根。

3.5.组态软件

提供博图软件、实验程序等。

3.6.实验台组网功能：

2台主站和14台从中可以实现工业以太网组网功能，学生编程结束后可以优先下发指令来控制电容水箱和逐日系统等综合性项目。

4、多媒体教学系统

4.1 鸿合，65寸触摸教学一体机：win10操作系统、CPU I5/4G/256G内存、4K高清防眩光平面，170°可视角度、自主研发软件，莫氏7级钢化膜防爆玻璃，分辨率3840(H)*2160(V）,一体机壁挂支架，智能PPT翻页笔，伸缩教鞭笔，书写笔。

4.2 爱普生投影仪：3500流明高亮1080P投影，投放画面大小:30~300英寸，支持色彩数目:10.7亿色，最佳投放距离:2.72m-3.27m，显示技术:三片LCD技术，缩放比:1.2:1。

★（三）工期要求、交货方式及安装地点

1、工期要求：9月5日完成设备进场，9月20日前完成设备调试，9月30日前完成教师培训。

2、交货方式：现场交货，投标人负责送至交货地。

3、安装地点：浙江广厦建设职业技术大学内指定地点。

（四）质保期（免费维修期）

1、质保三年；原厂专业技术支持服务；

2、质保期内提供免费上门服务。

3、质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

4、质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

（五）技术培训

1、供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2、技术培训费用应包含在供货总价中。

3、供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（六）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

★（七）付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（八）项目投标报价要求

1、投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

标三：工业机器人应用编程实验室

（一）采购内容

| 序号 | 设备名称、型号规格 | 最高单价限价（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人应用编程一体化教学创新平台HB-JSBC-A1b | 42 | 4 |
| 2 | 考核系统 | 标配 | 1 |
| 3 | 工业机器人应用编程一体化教学创新平台改造HB-JSBC-B型 | 27 | 2 |

- 技术要求

工业机器人应用编程一体化教学创新平台HB-JSBC-A1b设备配置清单（4套）

每套设备配置清单：

| 序号 | 单元名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ABB工业机器人 | 台 | 1 | 由工业机器人本体、机器人底座、机器人控制柜和示教盒等组成，工业机器人本体选用知名品牌，具有通用性。 机器人技术参数： 1.自由度：6 2.最大负载：≥3kg 3.重复定位精度：≤0.01mm 4.最大臂展：≥580mm 5.各轴运动范围： 轴1：≥±165°；轴2：≥±110°；轴3：≥+70°/ -90° 轴4：≥±160°；轴5：≥±120°；轴6：≥±400° 6.最大单轴速度： 轴1：≥250°/s；轴2：≥250°/s；轴3：≥250°/s；轴4：≥320°/s；轴5：≥320°/s；轴6：≥420°/s |
|  | 标准实训台 | 套 | 1 | 标准实训台： 铝型材搭建，前后可视化开关门，两侧和底部钣金封板，为机器人、示教器、功能模块的安装提供标准的安装接口，预留有标准气源和电气接口安装位置，根据模块的使用情况进行功能的扩展。同时为工业机器人、功能模块、功能套件提供稳定的电源，平台上可牢固安装多种功能模块。 主要技术参数： 1.实训台尺寸（长×宽×高）：≥1300×1200×880mm 2.模块固定板：≥10个 3.最大电气接口容量：3组 4.实训模块可任意组合放置，可固定 |
|  | 快换工具模块 | 套 | 1 | .快换工具模块： 由固定底板、快换支架、检测传感器、快换盘（1套主盘，7套工具盘）等组成。根据不同的实训目标和操作对象，提供多种不同的快换工具。 3.1快换支架技术参数： 1.支架外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×180mm 2.底座尺寸（长×宽×高）：≥300×300×8mm 3.容量：4个快换工具 3.2快换盘技术参数： 1.快换装置材质：本体材质铝合金，紧锁机构合金钢 2.承重：≥3kg 3.允许力矩：≥20N·m 4.工作压力：0.3-1MPa 5.重量：≤0.5kg 3.3单吸盘工具技术参数： 1.吸盘盘径：≥20mm 2.吸附力≥10N，配真空发生器和电磁阀 3.4电机手爪工具技术参数： 1.气缸缸径：≥12mm 2.行程：≥24mm 3.5关节手爪工具技术参数： 1.气缸缸径：≥12mm 2.行程：≥24mm 3.6无源工具技术参数： 工具类型：绘图笔，金属笔，模拟焊枪 3.7激光笔工具技术参数： 1.颜色：红 2.激光类型：点激光 3.8辅助工具技术参数： 1．标定工具：铝合金材质，端部尖锥型，配套防护盖 2．笔筒工具：主体铝合金材质，筒身角度可调 |
|  | 样件套装 | 套 | 1 | 样件套装： 实训项目的工作对象，含组装套件（关节套件、电机套件）、码垛套件（码垛矩形套件、码垛方形套件）。 关节套件由不少于3种零件组成，应用时需包含电机套件共同使用，构成总计6种零件的组装套件。 4.1组装套件技术参数： 1.数量：≥6套 2.颜色种类：3种（红、黄、蓝） 3.零件种类：≥6种（关节套件3种、电机套件3种） 4.可完全组装或自定义组装。 4.2码垛套件技术参数： 1.零件种类：≥2种（方形、矩形） 2.方形零件颜色种类：≥2种（红、蓝） 3.方形零件数量：≥10个 4.方形零件尺寸（长×宽×高）：≥30×30×12mm 5.矩形零件颜色种类：2种（红、蓝） 6.矩形零件数量：≥10个 7.矩形零件尺寸（长×宽×高）：≥30×60×12mm |
|  | 平面绘图模块 | 套 | 1 | 平面绘图模块： 由固定底板、平面绘图板、支架、不锈钢拉手等组成。 主要技术参数： 1.平面绘图模块尺寸（长×宽）：≥300×300mm；高度40-200mm多挡可变 2.适配标准实训台定位安装 3.图样张数：≥10张 4.平面绘图板尺寸（长×宽×高）：≥250×245×6mm |
|  | 曲面绘图模块 | 套 | 1 | 曲面绘图模块： 由固定底板、曲面绘图板、不锈钢拉手等组成。模块带有基础轨迹，也满足自定义预设轨迹。 1.曲面绘图模块尺寸（长×宽×高）：≥300×300×100mm 2.适配标准实训台定位安装 3.曲面绘图板尺寸（长×宽×高）：≥250×200×35mm 4.预设图案：直线、圆弧、曲线、正交坐标系、非正交坐标系 |
|  | 搬运模块 | 套 | 1 | 搬运模块： 由固定底板、不锈钢拉手等组成。带有多种不同类型的库位，使用电机套件满足机器人对不同零件的搬运。 主要技术参数： 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×40mm 2.适配标准实训台定位安装 3.可容纳零件个数：≥18个 4.排列形式：3行6列 |
|  | 码垛模块 | 套 | 1 | 码垛模块： 由码垛固定底板、不锈钢拉手等组成。使用码垛套件实现机器人码垛解垛。 主要技术参数： 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×40mm 2.适配标准实训台定位安装 3.零件容量：矩形工件≥10个、方形工件≥10个，可混装 |
|  | 通用电气接口套件 | 套 | 1 | 适配机电一体化功能模块，为模块提供稳定的电源和控制器资源。 9.1 控制套件 包含总线模块、数字量扩展模块、模拟量扩展模块、工业交换机。 主要技术参数： （一）总线模块 1．支持EtherCAT或DeviceNet （二）数字量扩展模块 1.数字量通道：16DI/DO 2.电源：DC24V （三）模拟量扩展模块 1. 模拟量通道：4AI/AO 2.电源：DC24V （四）工业交换机 1.端口数量：8 2. 电源：DC24V 9.2 电气接口模块 电气接口模块安装于标准实训台台面上，包括3组通用电气接口和1组电气专用接口。通过快插线缆与各有源功能模块进行连接，实现设备主控与各模块之间的供电及通讯。 需满足以下功能特点： 1.同类型接口通用； 2.不同类型接口防呆保护； 3.接口插座带红点方向指示； 4.接口通过快插电缆进行连接。 单套通用电气接口模块技术参数： 1.通道数：9 2.电源：DC24V独立供电 3.数字量：5DI/DO 4.模拟量：1AI/AO 5.RJ45接口数：2 6.控制源：机器人直接控制 通用电气接口技术参数： 1.电源：DC24V，端口数2 2.模拟量输入接口：0-10V,DC24V独立供电 3.模拟量输出接口：0-10V,DC24V独立供电 4.数字量输入输出接口1：1DI/1DO，DC24V独立供电 5.数字量输入输出接口2：2DI/2DO，DC24V独立供电 6.数字量输入输出接口3：2DI/2DO，DC24V独立供电 7.RJ45接口数：2 专用电气接口技术参数： 1.变位机伺服动力接口：SV1-1，引脚数6 2.变位机伺服编码器接口：SV1-2，引脚数4 3.皮带调速电机接口：AV1，引脚数5 4.旋转供料机步进系统接口：DRV1，引脚数7 5.RFID接口：RFID1，引脚数8 9.3快插线缆 主要特点： 1.快插接头防呆保护，快插连接器带红点方向指示； 2.不同类型电缆按颜色区分； 3.可快速连接不同的通用IO接口，实现对设备的控制； 4.可快速连接通用电源接口，实现模块供电； 5.可快速连接变位机等模块专用电气接口，实现设备的供电与控制； 6.可快速连接通用以太网接口，实现以太网模块通信，并从示教盒上监控相应变量。 主要技术参数： 1.通用电源线缆：黑色，线芯×2，M9双头快插 2.通用AI线缆：绿色，线芯×4，M9双头快插 3.通用AO线缆：橙色，线芯×5，M9双头快插 4.通用DI/DO线缆：灰色，线芯×6，M9双头快插 5.变位机模块专用动力线缆：橙色，线芯×6，M15双头快插 6.变位机模块专用编码器线缆：绿色，线芯×4，M15双头快插 7.皮带运输模块专用线缆：黑色，线芯×5，M15双头快插 8.旋转供料模块专用线缆：灰色，线芯×7，M15双头快插 9.RFID模块专用线缆：黑色，线芯×8，M15双头快插 10.CAT6标准网线：黑色或灰色，线芯×8，RJ45标准连接器 需提供不少于以下内容的演示视频： 1.电缆两端插拔之专用接口演示； 2.电缆两端插拔之通用接口IO演示； 3.电缆两端插拔之通用接口电源及以太网口通讯演示。 |
|  | 仓储模块 | 套 | 1 | 仓储模块： 由固定底板、立体仓库、以太网I/O采集模块、不锈钢拉手等组成。可存放多种零件，库位都有检测传感器，通过以太网I/O采集模块，将数据传输给工业机器人，并可通过示教盒进行监控。模块通过快插线缆连接。 需提供不少于以下内容的演示视频： 10.1以太网IO模块采集之通用接口电源及以太网口通讯。 10.2主要技术参数： 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×400mm 2.适配标准实训台定位安装 3.仓储容量：≥6 4.兼容工件种类：≥2种 5.以太网I/O采集模块： 数据采集通道：8DI 通讯协议：Modbus TCP 供电电源：DC24V |
|  | 井式供料模块 | 套 | 1 | 井式供料模块： 由井式供料机、固定底板、不锈钢拉手等组成。用于储存多种零件，根据实训要求，由机器人控制供料时机。 主要技术参数： 1．模块外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×300mm 2．适配标准实训台定位安装 3．有机玻璃管长：≥150mm 4．驱动气缸行程：≥75mm |
|  | 皮带运输模块 | 套 | 1 | 皮带运输模块： 由皮带输送机、固定底板、不锈钢拉手等组成。调速电机驱动皮带输送机，运输多种不同的零件。 主要技术参数： 1．外形尺寸（长×宽×高）：≥600×300×180mm 2．适配标准实训台定位安装 3．输送机长度：≥600mm 4．有效工作宽度：≥60mm 5．最高速度：4m/min 6．控制电压：DC24V 7．调速器： 电压：单相AC220V 频率：50/60Hz 调速范围：90-3000r/min |
|  | 装配模块 | 套 | 1 | 装配模块： 由气动夹紧机构、固定底板、不锈钢拉手等组成。可用于部分功能套件的固定可以用于工作对象的固定，动作可控。 主要技术参数： 1．模块外形尺寸（长×宽×高）：≥300×150×53mm 2．适配标准实训台定位安装 3．双轴气缸行程：50mm 4．V型块固定夹持范围：φ30mm～φ65mm |
|  | 外围控制器套件 | 套 | 1 | 外围控制器套件： 包括控制器及人机界面。控制器采用模块化、紧凑型设计,可扩展，具有标准工业通信接口，适用于实现简单逻辑控制、高级逻辑控制、网络通信与控制应用，以及小型运动控制系统、过程控制系统等高级应用功能。人机界面具备舒适性、多功能和多集成接口的特点，不锈钢前端面板，IP65防护等级。 14.1控制器主要技术参数： 1．物理尺寸： ≥130×100×75mm 2．工作存储器：125KB 3．装载存储器：4MB 4．保持性存储器：10KB 5．数字量： 14DI/10DO 6．模拟量：2AI/2AO 7．位存储器（M区）： 8192字节 8．高速计数器： 6路 9．脉冲输出：4路 10．以太网端口数： 2个 11．通信协议：支持：PROFINET、TCP/IP、SNMP、DCP、LLDP、ISO-on-TCP、UDP、Modbus、S7等通信协议，PROFIBUS、AS接口通信扩展可支持 12．数据传输率：10/100Mb/s 13．布尔运算执行速度： 0.08μs/指令 14．移动字执行速度：1.7μs/指令 15．实数数学运算执行速度：2.3μs 指令 14.2 人机界面主要技术参数： 1．显示屏≥7英寸的 TFT 显示屏，16777216 色 2．分辨率 800×480 像素 3．操作方式 触摸屏 4．背光无故障时间 80000H 5．用户内存 12MB 6．电压额定值 DC24V 7．Interfaces 1个PROFINET接口（2个端口，带集成开关） 8．防护等级 IP 65 (前面板，如果已安装)后面板IP20 |
|  | RFID模块 | 套 | 1 | RFID模块： 由RFID读写器、固定底板、不锈钢拉手等组成。RFID读写器感应芯片，通过工业总线和以太网通信控制，对芯片进行信息的读取和写入。 主要技术参数： 1．外形尺寸（长×宽×高）：≥300×150×50mm 2．适配标准实训台定位安装 3．通讯接口：RS422 4．读写器： 工作频率/额定值：13.56MHz 作用范围/最大值：140mm 传输率/无线电传输时/最大值：106kbit/s 5．电子标签： 数量：12 用户区内存：1024bit 尺寸：Φ24×3mm 工作频率：13.56MHz 固定类型：带背胶 感应距离：2～20mm（根据设备不同） |
|  | 视觉检测模块 | 套 | 1 | 视觉检测模块： 由视觉检测系统、称重单元、固定底板、不锈钢拉手等组成。检测零件的形状、颜色、坐标、重量等信息，通过以太网和模拟量通道将检测结果发往机器人。 16.1主要技术参数： 1．模块外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×800mm 2．适配标准实训台定位安装 16.2视觉检测系统主要技术参数： 1．1/3"CMOS成像仪：彩色 2．S接口/M12镜头：25mm 3．成像模式： 640×480 4．光源：白色漫射LED环形灯 5．通信和I/O：PROFINET、Modbus TCP、TCP/IP 16.3称重单元主要技术参数： 1．称重区域：φ67mm 2．称重范围：0-1000g 3．供电：DC18-30V 4．精度：0.005% 5．输出信号：0～10V |
|  | 旋转供料模块 | 套 | 1 | 旋转供料模块： 由旋转供料机、固定底板、不锈钢拉手等组成。旋转供料机步进电机驱动。 主要技术参数： 1．模块外形：≥300×300×270mm 2．适配标准实训台定位安装 3．速度：20º/s 4．负载：≥5kg 5．驱动：步进电机+谐波减速器 6．谐波减速器减速比：80 7．转盘直径：≥300mm 8．工件容量：≥6 |
|  | 变位机模块 | 套 | 1 | 变位机模块： 由变位机、固定底板、不锈钢拉手等组成，通过信息交互控制变位机运动。 主要技术参数： 1．外形尺寸（长×宽×高）：≥600×300×300mm 2．适配标准实训台定位安装 3．行程：±45° 4．速度范围：10～30°/s 5．驱动方式：交流伺服+蜗轮蜗杆减速器 6．减速器减速比：50 7．功率：100W 8．带有绝对位置控制功能 |
|  | 棋盘模块 | 套 | 1 | 棋盘模块： 主要由固定底板、棋盘刻线、不锈钢拉手等组成。工业机器人按要求拾取码垛零件在棋盘上进行定点搬运、码垛、拼图任务。 主要技术参数： 1．外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×40mm 2．适配标准实训台定位安装 |
|  | 上料暂存模块 | 套 | 1 | 上料暂存模块： 主要由固定底板、暂存台支架、不锈钢拉手等组成。模块与井式供料模块配套使用，承接井式供料模块推出的样件，暂时存放。 主要技术参数： 1．外形尺寸（长×宽×高）：≥300×150×170mm 2．暂存零件数量：1 3．适配标准实训台定位安装 |
|  | PC Interface模块 | 套 | 1 | PC Interface模块： 功能： 1．机器人控制器和网络连接的通讯接口； 2．使用Robot Studio Online通过LAN口连接； 3．WebWare应用程序； 4．WebWare服务； 5．PC SDK可用于开发应用程序； 6．OPC server； 7．包含Socket数据实时通信和RAPID信息队列。 |
|  | Multitasking模块 | 套 | 1 | Multitasking模块： 功能： 1．最多可同时执行20个包含主程序的任务； 2．通常用在当机器人正在运动时同时控制外围设备或其他程序； 3．执行任务或上电时启动/停止； 4．使用标准的RAPID指令编写任务程序； 5．可设置任务优先权(前台程序,背景程序)； 6．各任务可使用任何输入输出信号和文件系统； 7．包含RAPID信息排队系统。 |
|  | World zones模块 | 套 | 1 | World zones模块： 特征： 1．用来监控机器人设定区域内的位置和手腕配置； 2．当TCP或关节轴进入或退出区域时输出信号； 3．到达区域边界时停止机器人并报警； 4．立方体,圆柱体,球体和关节轴区域； 5．机器人启动或加载程序时自动启动； 6．自动和手动模式下都有效； 7．在MultiMove系统中,每个机器人都有自己的安全区域,互不干涉。 |
|  | 计算机与桌椅 | 套 | 1 | 计算机与桌椅： 1．CPU：不低于I5 2．显示器尺寸：≥23英寸 3．内存：≥8GB 4．固态硬盘：≥256GB 5．机械硬盘：≥1TB 6．显卡：独显，≥4GB 7．桌面采用折叠方式，尺寸（长×宽×高）：≥700×600×750mm 8．配套方凳尺寸（长×宽×高）：≥340×240×420mm |
|  | 无油静音气泵 | 套 | 1 | 系统配套品牌无油静音气泵，排量大，噪音低； |
|  | 模块存储柜 | 套 | 1 | 模块存储柜： 采用钣金柜体及亚克力推拉柜门制成，可存储系统模块或收纳其他物料。 主要技术参数： 1．尺寸（长×宽×高）：1480×400×1100mm 2．材质：钣金、亚克力 |
|  | 离线编程仿真软件 | 套 | 1 | 离线编程仿真软件： 1．正版软件，独家授权，免费升级，可提供持续的中文技术支持服务； 投标人须提供正版软件授权和承诺函，承诺内容包括可提供持续的中文技术支持服务，可永久免费升级。 2.软件配套教学实训所需的具有自主知识产权的课程教材，国家级出版社出版； ★需现场提供国家级出版社出版的教材； ★3.仿真系统支持汇博、埃夫特、ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等多种机器人，提供250种以上的各品牌机器人模型；（提供所投软件该功能视频演示）。 4.具有离线编程功能，能够直接生成包括但不限于汇博、埃夫特、ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等30种品牌机器人的代码；（提供所投软件该功能视频演示）。 5.支持关节型机器人、Delta、SCARA、直角坐标等不同构型机器人；（提供所投软件该功能视频演示）。 6.支持多种格式的三维CAD模型，可导入扩展名为step、igs、stl等格式； 7.具有可以根据机器人D-H参数，创建6轴、7轴串联机器人模型的功能； 8.支持工件校准功能，能够根据真实情况与理论模型的参数误差自动调整轨迹参数； ★9.轨迹生成可基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹；（提供所投软件该功能视频演示）。 10.包含丰富的轨迹调整优化工具包，如碰撞检查、工业机器人可达性、姿态奇异点、轴超限、节拍估算、轨迹自动调整优化等功能；（提供所投软件该功能视频演示）。 11.包含丰富的工艺应用工具包，必须包含但不限于打磨、喷涂、铣削、焊接等。可以自由设计定义工具及其坐标信息，实际工件与模型工件的坐标校准确保轨迹精度，码垛工艺包模拟真实物料抓取摆放过程，支持APT Source和NC格式G代码的导入并自动转化为工业机器人运动轨迹等功能。（提供所投软件该功能视频演示）。 ★12.提供工业机器人虚拟教学模块，如虚拟示教器、机器人部件装配、自动生成仿真运动视频。可以生成基于html播放的视频和基于pdf的3维可操作文件； 13.提供强大的Python API功能支持，集成所有离线编程软件的离线编程功能，并允许开展大量机器人机构的自动化应用。可进行仿真和应用于程序机器人取放物体和应用于复杂的多机器人同步运动等； 14.支持机器人精度标定功能，可以支持激光跟踪仪标定和立体相机标定； 15.支持多机器人同步运动仿真，至少能够实现3个机器人的同步运动；（提供所投软件该功能视频演示）。 16.具有机器人外部轴运动，能够实现7、8轴的离线编程功能； ★17.具有整个工厂自动化生产线仿真功能，可包含码垛机、3种以上类型机器人、流水线等；（提供所投软件该功能视频演示）。 18.支持基于Python、C#等高级语言的API的扩展编程； ★19.具有ABB虚拟示教器示教功能，能够通过虚拟示教器实现对机器人的手动操作以及程序代码的自动运行。手动操作中包含机器人的关节坐标系、线性坐标系、以及工具坐标系下的手动控制运动。机器人数据虚拟示教器上的实时显示。虚拟示教器上能够完全按照abb真实示教器操作方式进行程序的插入、编辑、修改以及程序文件的保存和打开。虚拟示教器程序的再现执行，驱动Robodk机器人按照程序运动。（提供所投软件该功能视频演示） 20.具有FANUC虚拟示教器示教功能，能够通过FANUC虚拟示教器实现对机器人的手动操作以及程序代码的自动运行。手动操作中包含机器人的关节坐标系、线性坐标系、以及工具坐标系下的手动控制运动。机器人数据在虚拟示教器上的实时显示。虚拟示教器上能够完全按照FANUC真实示教器操作方式进行程序的插入、编辑、修改以及程序文件的保存和打开。虚拟示教器程序的再现执行，驱动Robodk机器人按照程序运动。 ★仿真软件近三年支持过国家级工业机器人虚拟仿真大赛，投标文件中提供相关证明材料。 |

工业机器人应用编程一体化教学创新平台改造HB-JSBC-B型改造配置清单  (2套）

每套设备配置清单：

| 序号 | 单元名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准实训台 | 套 | 1 | 标准实训台： 铝型材搭建，前后可视化开关门，两侧和底部钣金封板，为机器人、示教器、功能模块的安装提供标准的安装接口，预留有标准气源和电气接口安装位置，根据模块的使用情况进行功能的扩展。同时为工业机器人、功能模块、功能套件提供稳定的电源，平台上可牢固安装多种功能模块。 主要技术参数： 1.实训台尺寸（长×宽×高）：≥1300×1200×880mm 2.模块固定板：≥10个 3.最大电气接口容量：3组 4.实训模块可任意组合放置，可固定 |
|  | 快换工具模块 | 套 | 1 | .快换工具模块： 由固定底板、快换支架、检测传感器、快换盘（1套主盘，7套工具盘）等组成。根据不同的实训目标和操作对象，提供多种不同的快换工具。 3.1快换支架技术参数： 1.支架外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×180mm 2.底座尺寸（长×宽×高）：≥300×300×8mm 3.容量：4个快换工具 3.2快换盘技术参数： 1.快换装置材质：本体材质铝合金，紧锁机构合金钢 2.承重：≥3kg 3.允许力矩：≥20N·m 4.工作压力：0.3-1MPa 5.重量：≤0.5kg 3.3单吸盘工具技术参数： 1.吸盘盘径：≥20mm 2.吸附力≥10N，配真空发生器和电磁阀 3.4电机手爪工具技术参数： 1.气缸缸径：≥12mm 2.行程：≥24mm 3.5关节手爪工具技术参数： 1.气缸缸径：≥12mm 2.行程：≥24mm 3.6无源工具技术参数： 工具类型：绘图笔，金属笔，模拟焊枪 3.7激光笔工具技术参数： 1.颜色：红 2.激光类型：点激光 3.8辅助工具技术参数： 1．标定工具：铝合金材质，端部尖锥型，配套防护盖 2．笔筒工具：主体铝合金材质，筒身角度可调 |
|  | 样件套装 | 套 | 1 | 样件套装： 实训项目的工作对象，含组装套件（关节套件、电机套件）、码垛套件（码垛矩形套件、码垛方形套件）。 关节套件由不少于3种零件组成，应用时需包含电机套件共同使用，构成总计6种零件的组装套件。 4.1组装套件技术参数： 1.数量：≥6套 2.颜色种类：3种（红、黄、蓝） 3.零件种类：≥6种（关节套件3种、电机套件3种） 4.可完全组装或自定义组装。 4.2码垛套件技术参数： 1.零件种类：≥2种（方形、矩形） 2.方形零件颜色种类：≥2种（红、蓝） 3.方形零件数量：≥10个 4.方形零件尺寸（长×宽×高）：≥30×30×12mm 5.矩形零件颜色种类：2种（红、蓝） 6.矩形零件数量：≥10个 7.矩形零件尺寸（长×宽×高）：≥30×60×12mm |
|  | 平面绘图模块 | 套 | 1 | 平面绘图模块： 由固定底板、平面绘图板、支架、不锈钢拉手等组成。 主要技术参数： 1.平面绘图模块尺寸（长×宽）：≥300×300mm；高度40-200mm多挡可变 2.适配标准实训台定位安装 3.图样张数：≥10张 4.平面绘图板尺寸（长×宽×高）：≥250×245×6mm |
|  | 曲面绘图模块 | 套 | 1 | 曲面绘图模块： 由固定底板、曲面绘图板、不锈钢拉手等组成。模块带有基础轨迹，也满足自定义预设轨迹。 1.曲面绘图模块尺寸（长×宽×高）：≥300×300×100mm 2.适配标准实训台定位安装 3.曲面绘图板尺寸（长×宽×高）：≥250×200×35mm 4.预设图案：直线、圆弧、曲线、正交坐标系、非正交坐标系 |
|  | 搬运模块 | 套 | 1 | 搬运模块： 由固定底板、不锈钢拉手等组成。带有多种不同类型的库位，使用电机套件满足机器人对不同零件的搬运。 主要技术参数： 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×40mm 2.适配标准实训台定位安装 3.可容纳零件个数：≥18个 4.排列形式：3行6列 |
|  | 码垛模块 | 套 | 1 | 码垛模块： 由码垛固定底板、不锈钢拉手等组成。使用码垛套件实现机器人码垛解垛。 主要技术参数： 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×40mm 2.适配标准实训台定位安装 3.零件容量：矩形工件≥10个、方形工件≥10个，可混装 |
|  | 通用电气接口套件 | 套 | 1 | 适配机电一体化功能模块，为模块提供稳定的电源和控制器资源。 9.1 控制套件 包含总线模块、数字量扩展模块、模拟量扩展模块、工业交换机。 主要技术参数： （一）总线模块 1．支持EtherCAT或DeviceNet （二）数字量扩展模块 1.数字量通道：16DI/DO 2.电源：DC24V （三）模拟量扩展模块 1. 模拟量通道：4AI/AO 2.电源：DC24V （四）工业交换机 1.端口数量：8 2. 电源：DC24V 9.2 电气接口模块 电气接口模块安装于标准实训台台面上，包括3组通用电气接口和1组电气专用接口。通过快插线缆与各有源功能模块进行连接，实现设备主控与各模块之间的供电及通讯。 需满足以下功能特点： 1.同类型接口通用； 2.不同类型接口防呆保护； 3.接口插座带红点方向指示； 4.接口通过快插电缆进行连接。 单套通用电气接口模块技术参数： 1.通道数：9 2.电源：DC24V独立供电 3.数字量：5DI/DO 4.模拟量：1AI/AO 5.RJ45接口数：2 6.控制源：机器人直接控制 通用电气接口技术参数： 1.电源：DC24V，端口数2 2.模拟量输入接口：0-10V,DC24V独立供电 3.模拟量输出接口：0-10V,DC24V独立供电 4.数字量输入输出接口1：1DI/1DO，DC24V独立供电 5.数字量输入输出接口2：2DI/2DO，DC24V独立供电 6.数字量输入输出接口3：2DI/2DO，DC24V独立供电 7.RJ45接口数：2 专用电气接口技术参数： 1.变位机伺服动力接口：SV1-1，引脚数6 2.变位机伺服编码器接口：SV1-2，引脚数4 3.皮带调速电机接口：AV1，引脚数5 4.旋转供料机步进系统接口：DRV1，引脚数7 5.RFID接口：RFID1，引脚数8 9.3快插线缆 主要特点： 1.快插接头防呆保护，快插连接器带红点方向指示； 2.不同类型电缆按颜色区分； 3.可快速连接不同的通用IO接口，实现对设备的控制； 4.可快速连接通用电源接口，实现模块供电； 5.可快速连接变位机等模块专用电气接口，实现设备的供电与控制； 6.可快速连接通用以太网接口，实现以太网模块通信，并从示教盒上监控相应变量。 主要技术参数： 1.通用电源线缆：黑色，线芯×2，M9双头快插 2.通用AI线缆：绿色，线芯×4，M9双头快插 3.通用AO线缆：橙色，线芯×5，M9双头快插 4.通用DI/DO线缆：灰色，线芯×6，M9双头快插 5.变位机模块专用动力线缆：橙色，线芯×6，M15双头快插 6.变位机模块专用编码器线缆：绿色，线芯×4，M15双头快插 7.皮带运输模块专用线缆：黑色，线芯×5，M15双头快插 8.旋转供料模块专用线缆：灰色，线芯×7，M15双头快插 9.RFID模块专用线缆：黑色，线芯×8，M15双头快插 10.CAT6标准网线：黑色或灰色，线芯×8，RJ45标准连接器 需提供不少于以下内容的演示视频： 1.电缆两端插拔之专用接口演示； 2.电缆两端插拔之通用接口IO演示； 3.电缆两端插拔之通用接口电源及以太网口通讯演示。 |
|  | 仓储模块 | 套 | 1 | 仓储模块： 由固定底板、立体仓库、以太网I/O采集模块、不锈钢拉手等组成。可存放多种零件，库位都有检测传感器，通过以太网I/O采集模块，将数据传输给工业机器人，并可通过示教盒进行监控。模块通过快插线缆连接。 需提供不少于以下内容的演示视频： 10.1以太网IO模块采集之通用接口电源及以太网口通讯。 10.2主要技术参数： 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×400mm 2.适配标准实训台定位安装 3.仓储容量：≥6 4.兼容工件种类：≥2种 5.以太网I/O采集模块： 数据采集通道：8DI 通讯协议：Modbus TCP 供电电源：DC24V |
|  | 井式供料模块 | 套 | 1 | 井式供料模块： 由井式供料机、固定底板、不锈钢拉手等组成。用于储存多种零件，根据实训要求，由机器人控制供料时机。 主要技术参数： 1．模块外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×300mm 2．适配标准实训台定位安装 3．有机玻璃管长：≥150mm 4．驱动气缸行程：≥75mm |
|  | 皮带运输模块 | 套 | 1 | 皮带运输模块： 由皮带输送机、固定底板、不锈钢拉手等组成。调速电机驱动皮带输送机，运输多种不同的零件。 主要技术参数： 1．外形尺寸（长×宽×高）：≥600×300×180mm 2．适配标准实训台定位安装 3．输送机长度：≥600mm 4．有效工作宽度：≥60mm 5．最高速度：4m/min 6．控制电压：DC24V 7．调速器： 电压：单相AC220V 频率：50/60Hz 调速范围：90-3000r/min |
|  | 装配模块 | 套 | 1 | 装配模块： 由气动夹紧机构、固定底板、不锈钢拉手等组成。可用于部分功能套件的固定可以用于工作对象的固定，动作可控。 主要技术参数： 1．模块外形尺寸（长×宽×高）：≥300×150×53mm 2．适配标准实训台定位安装 3．双轴气缸行程：50mm 4．V型块固定夹持范围：φ30mm～φ65mm |
|  | 外围控制器套件 | 套 | 1 | 外围控制器套件： 包括控制器及人机界面。控制器采用模块化、紧凑型设计,可扩展，具有标准工业通信接口，适用于实现简单逻辑控制、高级逻辑控制、网络通信与控制应用，以及小型运动控制系统、过程控制系统等高级应用功能。人机界面具备舒适性、多功能和多集成接口的特点，不锈钢前端面板，IP65防护等级。 14.1控制器主要技术参数： 1．物理尺寸： ≥130×100×75mm 2．工作存储器：125KB 3．装载存储器：4MB 4．保持性存储器：10KB 5．数字量： 14DI/10DO 6．模拟量：2AI/2AO 7．位存储器（M区）： 8192字节 8．高速计数器： 6路 9．脉冲输出：4路 10．以太网端口数： 2个 11．通信协议：支持：PROFINET、TCP/IP、SNMP、DCP、LLDP、ISO-on-TCP、UDP、Modbus、S7等通信协议，PROFIBUS、AS接口通信扩展可支持 12．数据传输率：10/100Mb/s 13．布尔运算执行速度： 0.08μs/指令 14．移动字执行速度：1.7μs/指令 15．实数数学运算执行速度：2.3μs 指令 14.2 人机界面主要技术参数： 1．显示屏≥7英寸的 TFT 显示屏，16777216 色 2．分辨率 800×480 像素 3．操作方式 触摸屏 4．背光无故障时间 80000H 5．用户内存 12MB 6．电压额定值 DC24V 7．Interfaces 1个PROFINET接口（2个端口，带集成开关） 8．防护等级 IP 65 (前面板，如果已安装)后面板IP20 |
|  | RFID模块 | 套 | 1 | RFID模块： 由RFID读写器、固定底板、不锈钢拉手等组成。RFID读写器感应芯片，通过工业总线和以太网通信控制，对芯片进行信息的读取和写入。 主要技术参数： 1．外形尺寸（长×宽×高）：≥300×150×50mm 2．适配标准实训台定位安装 3．通讯接口：RS422 4．读写器： 工作频率/额定值：13.56MHz 作用范围/最大值：140mm 传输率/无线电传输时/最大值：106kbit/s 5．电子标签： 数量：12 用户区内存：1024bit 尺寸：Φ24×3mm 工作频率：13.56MHz 固定类型：带背胶 感应距离：2～20mm（根据设备不同） |
|  | 视觉检测模块 | 套 | 1 | 视觉检测模块： 由视觉检测系统、称重单元、固定底板、不锈钢拉手等组成。检测零件的形状、颜色、坐标、重量等信息，通过以太网和模拟量通道将检测结果发往机器人。 16.1主要技术参数： 1．模块外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×800mm 2．适配标准实训台定位安装 16.2视觉检测系统主要技术参数： 1．1/3"CMOS成像仪：彩色 2．S接口/M12镜头：25mm 3．成像模式： 640×480 4．光源：白色漫射LED环形灯 5．通信和I/O：PROFINET、Modbus TCP、TCP/IP 16.3称重单元主要技术参数： 1．称重区域：φ67mm 2．称重范围：0-1000g 3．供电：DC18-30V 4．精度：0.005% 5．输出信号：0～10V |
|  | 旋转供料模块 | 套 | 1 | 旋转供料模块： 由旋转供料机、固定底板、不锈钢拉手等组成。旋转供料机步进电机驱动。 主要技术参数： 1．模块外形：≥300×300×270mm 2．适配标准实训台定位安装 3．速度：20º/s 4．负载：≥5kg 5．驱动：步进电机+谐波减速器 6．谐波减速器减速比：80 7．转盘直径：≥300mm 8．工件容量：≥6 |
|  | 变位机模块 | 套 | 1 | 变位机模块： 由变位机、固定底板、不锈钢拉手等组成，通过信息交互控制变位机运动。 主要技术参数： 1．外形尺寸（长×宽×高）：≥600×300×300mm 2．适配标准实训台定位安装 3．行程：±45° 4．速度范围：10～30°/s 5．驱动方式：交流伺服+蜗轮蜗杆减速器 6．减速器减速比：50 7．功率：100W 8．带有绝对位置控制功能 |
|  | 棋盘模块 | 套 | 1 | 棋盘模块： 主要由固定底板、棋盘刻线、不锈钢拉手等组成。工业机器人按要求拾取码垛零件在棋盘上进行定点搬运、码垛、拼图任务。 主要技术参数： 1．外形尺寸（长×宽×高）：≥300×300×40mm 2．适配标准实训台定位安装 |
|  | 上料暂存模块 | 套 | 1 | 上料暂存模块： 主要由固定底板、暂存台支架、不锈钢拉手等组成。模块与井式供料模块配套使用，承接井式供料模块推出的样件，暂时存放。 主要技术参数： 1．外形尺寸（长×宽×高）：≥300×150×170mm 2．暂存零件数量：1 3．适配标准实训台定位安装 |
|  | 行走轴模块 | 套 | 1 | 行走轴模块： 模块通过信息交互控制行走轴运动，增大单个机器人的工作空间。 主要技术参数： 1．传动方式：滚珠丝杆螺母副 2．丝杆导程：10mm 3．行程：600mm 4．速度：10mm/s 5．行走轴移动平台尺寸（长×宽×高）：不小于180×180×15mm 6．功率≥400W； 7．带有绝对位置控制功能 |
|  | PC Interface模块 | 套 | 1 | PC Interface模块： 功能： 1．机器人控制器和网络连接的通讯接口； 2．使用Robot Studio Online通过LAN口连接； 3．WebWare应用程序； 4．WebWare服务； 5．PC SDK可用于开发应用程序； 6．OPC server； 7．包含Socket数据实时通信和RAPID信息队列。 |
|  | Multitasking模块 | 套 | 1 | Multitasking模块： 功能： 1．最多可同时执行20个包含主程序的任务； 2．通常用在当机器人正在运动时同时控制外围设备或其他程序； 3．执行任务或上电时启动/停止； 4．使用标准的RAPID指令编写任务程序； 5．可设置任务优先权(前台程序,背景程序)； 6．各任务可使用任何输入输出信号和文件系统； 7．包含RAPID信息排队系统。 |
|  | World zones模块 | 套 | 1 | World zones模块： 特征： 1．用来监控机器人设定区域内的位置和手腕配置； 2．当TCP或关节轴进入或退出区域时输出信号； 3．到达区域边界时停止机器人并报警； 4．立方体,圆柱体,球体和关节轴区域； 5．机器人启动或加载程序时自动启动； 6．自动和手动模式下都有效； 7．在MultiMove系统中,每个机器人都有自己的安全区域,互不干涉。 |
|  | 计算机与桌椅 | 套 | 1 | 计算机与桌椅： 1．CPU：不低于I5 2．显示器尺寸：≥23英寸 3．内存：≥8GB 4．固态硬盘：≥256GB 5．机械硬盘：≥1TB 6．显卡：独显，≥4GB 7．桌面采用折叠方式，尺寸（长×宽×高）：≥700×600×750mm 8．配套方凳尺寸（长×宽×高）：≥340×240×420mm |
|  | 无油静音气泵 | 套 | 1 | 系统配套品牌无油静音气泵，排量大，噪音低； |
|  | 模块存储柜 | 套 | 1 | 模块存储柜： 采用钣金柜体及亚克力推拉柜门制成，可存储系统模块或收纳其他物料。 主要技术参数： 1．尺寸（长×宽×高）：1480×400×1100mm 2．材质：钣金、亚克力 |
|  | 离线编程仿真软件 | 套 | 1 | 离线编程仿真软件： 1．正版软件，独家授权，免费升级，可提供持续的中文技术支持服务； 投标人须提供正版软件授权和承诺函，承诺内容包括可提供持续的中文技术支持服务，可永久免费升级。 2.软件配套教学实训所需的具有自主知识产权的课程教材，国家级出版社出版； ★需现场提供国家级出版社出版的教材； ★3.仿真系统支持汇博、埃夫特、ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等多种机器人，提供250种以上的各品牌机器人模型；（提供所投软件该功能视频演示）。 4.具有离线编程功能，能够直接生成包括但不限于汇博、埃夫特、ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等30种品牌机器人的代码；（提供所投软件该功能视频演示）。 5.支持关节型机器人、Delta、SCARA、直角坐标等不同构型机器人；（提供所投软件该功能视频演示）。 6.支持多种格式的三维CAD模型，可导入扩展名为step、igs、stl等格式； 7.具有可以根据机器人D-H参数，创建6轴、7轴串联机器人模型的功能； 8.支持工件校准功能，能够根据真实情况与理论模型的参数误差自动调整轨迹参数； ★9.轨迹生成可基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹；（提供所投软件该功能视频演示）。 10.包含丰富的轨迹调整优化工具包，如碰撞检查、工业机器人可达性、姿态奇异点、轴超限、节拍估算、轨迹自动调整优化等功能；（提供所投软件该功能视频演示）。 11.包含丰富的工艺应用工具包，必须包含但不限于打磨、喷涂、铣削、焊接等。可以自由设计定义工具及其坐标信息，实际工件与模型工件的坐标校准确保轨迹精度，码垛工艺包模拟真实物料抓取摆放过程，支持APT Source和NC格式G代码的导入并自动转化为工业机器人运动轨迹等功能。（提供所投软件该功能视频演示）。 ★12.提供工业机器人虚拟教学模块，如虚拟示教器、机器人部件装配、自动生成仿真运动视频。可以生成基于html播放的视频和基于pdf的3维可操作文件； 13.提供强大的Python API功能支持，集成所有离线编程软件的离线编程功能，并允许开展大量机器人机构的自动化应用。可进行仿真和应用于程序机器人取放物体和应用于复杂的多机器人同步运动等； 14.支持机器人精度标定功能，可以支持激光跟踪仪标定和立体相机标定； 15.支持多机器人同步运动仿真，至少能够实现3个机器人的同步运动；（提供所投软件该功能视频演示）。 16.具有机器人外部轴运动，能够实现7、8轴的离线编程功能； ★17.具有整个工厂自动化生产线仿真功能，可包含码垛机、3种以上类型机器人、流水线等；（提供所投软件该功能视频演示）。 18.支持基于Python、C#等高级语言的API的扩展编程； ★19.具有ABB虚拟示教器示教功能，能够通过虚拟示教器实现对机器人的手动操作以及程序代码的自动运行。手动操作中包含机器人的关节坐标系、线性坐标系、以及工具坐标系下的手动控制运动。机器人数据虚拟示教器上的实时显示。虚拟示教器上能够完全按照abb真实示教器操作方式进行程序的插入、编辑、修改以及程序文件的保存和打开。虚拟示教器程序的再现执行，驱动Robodk机器人按照程序运动。（提供所投软件该功能视频演示） 20.具有FANUC虚拟示教器示教功能，能够通过FANUC虚拟示教器实现对机器人的手动操作以及程序代码的自动运行。手动操作中包含机器人的关节坐标系、线性坐标系、以及工具坐标系下的手动控制运动。机器人数据在虚拟示教器上的实时显示。虚拟示教器上能够完全按照FANUC真实示教器操作方式进行程序的插入、编辑、修改以及程序文件的保存和打开。虚拟示教器程序的再现执行，驱动Robodk机器人按照程序运动。 ★仿真软件近三年支持过国家级工业机器人虚拟仿真大赛，投标文件中提供相关证明材料。 |
|  | 虚拟调试软件 | 套 | 1 | 虚拟调试软件与离线编程仿真软件及机器人配套仿真软件配合，可根据工作任务要求，在虚拟仿真软件构建工业机器人虚拟工作站，完成PLC及机器人程序。可根据生产工艺要求，配置虚拟调试参数，机器人虚拟工作站中调试与验证PLC及机器人程序，最终优化程序及工艺流程。 1．支持包括汇博、ABB等多品牌机器人数据采集； 2．支持西门子、三菱、欧姆龙等主流品牌PLC数据采集； 3．支持主流数控系统数据采集； 4．支持包括但不限于TCP/IP、OPC UA、TCP Modbus等通讯协议； 5．支持同PLC、工业机器人等设备进行通讯交互； 6．支持实时采集PLC、工业机器人等设备的运行数据； 7．支持仿真软件中虚拟机器人实时再现真实机器人动作； 8．支持通过信号驱动机器人虚拟工作站中对象之间的交互； 9．支持机器人虚拟工作站中调试PLC、机器人程序； 10．支持根据虚拟调试结果验证并优化程序及工艺流程； 11．可实现典型机器人应用场景、PLC、机器人、MES等系统的数据真实交互； 12．可在虚拟环境下进行机器人应用系统集成，可提前验证机器人应用系统和电气的程序与逻辑等参数； 13．需提供不少于以下内容的演示视频： （1）虚拟调试软件采集机器人数据； （2）仿真软件中虚拟机器人实时再现真实机器人动作； （3）通过信号驱动机器人虚拟工作站中对象之间的交互； （4）西门子、三菱、欧姆龙等主流品牌PLC数据采集。 |
|  | 二次开发软件包 | 套 | 1 | 次开发软件包 可根据工作任务要求配置工业机器人系统二次开发环境，利用SDK对工业机器人系统进行二次开发，实现工业机器人系统功能及示教器界面的定制化开发。 主要技术参数： 1．支持工业机器人系统二次开发环境配置； 2．支持SDK对工业机器人系统二次开发编程； 3．支持示教器界面定制化； 4．支持机器人运行状态数据远程读写； 5．支持工业机器人软件工艺包定制化开发。 |

考核系统1项

| 序号 | 单元名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 身份验证一体机 | 套 | 1 | 学员进入实操培训室，首先需通过身份验证一体机进行信息验证。身份验证一体机立式支架安装，支持人脸识别、刷卡验证及身份信息核验。同时还具备体温检测功能，可实现体温的快速检测，并对体温异常人员进行预警，保障防控安全。 1．操作系统：嵌入式Linux操作系统 2．人脸识别率：>99% 3．人脸识别时间：200ms 4．人脸库容：5万 5．存储容量：16GB 6．脱机记录数：10万条事件记录 7．测温范围：30℃-45℃ 8．测温精度：0.1℃ 9．测温误差：≤±0.3℃ 10．测温距离：0.5m 11．常用核验方式：人脸白名单（1：N）、人脸比对+体温检测、人证核验、刷卡核验 12．通信方式：10/100Mbps自适应网口 13．人员管理：支持人员库的添加、更新、删除 14．记录管理：支持记录本地保存和实时上传 15．接口：网线×2、韦根输入×1、韦根输出×1、RS485×1、告警输入×2、告警输出×1、USB2.0×1、门锁接口×1、门磁接口×1、开门按钮×1 16．设备电源：DC12V±25%输入 17．显示屏：触摸屏；尺寸：10.1英寸；分辨率：800×1280； 18．摄像头：双摄像头，200万像素1080P 19．补光灯：一组白光补光灯、一组红外补光灯 20．尺寸（长×宽×高）：324.1×171.1×32.8mm（人脸门禁）+171×95×32.8mm（身份证读卡器） 21．工作环境：-20℃~65℃，<95%不凝露，室内，无风环境 |
|  | 网络服务系统 | 套 | 1 | 1、PoE交换机 标准：IEEE802.3 10BASE-T以太网 IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网 IEEE802.3ab 1000Base-T千兆以太网 ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 IEEE802.3x流控 固定端口：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个100/1000 Base-X SFP光口 固定端口属性：连接器类型：RJ-45，支持10/100/1000Mbps传输速率 指示灯：每端口：Link/Act，每设备：Power 背板交换容量：≥48Gbps 端口交换容量：≥48Gbps 转发能力：≥35.7Mpps 拨码开关：支持 包缓存：≥4Mb 交换模式：存储转发模式 外形尺寸（长×宽×高）：440×238×44mm 输入电压：AC100V~240V，50/60Hz 防雷共模防护7KV,防雷等级4级 功耗≤235W(PoE 190W) 2、以太网交换机 产品类型：千兆以太网交换机 交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率：≥51Mpps/126Mpps 固定端口：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个千兆SFP 外形尺寸（长×宽×高）： 442×220×43.6mm 输入电压额定电压范围：AC100V~240V，50/60Hz 输入电压最大电压范围：AC90V~264V，47/63Hz 业务口防雷：10kV 最大功耗：20.2W 3、网络硬盘录像机 网络视频输入 ：≥16路 网络视频接入：支持H.265、H.264编码前端自适应接入 输出：支持1个HDMI和1个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出 音频输出：≥1个，RCA接口 预览分割：1/4/6/8/9/16画面 同步回放：≥16路1080P 录像/抓图模式：手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放 备份模式：常规备份、事件备份、图片备份 硬盘驱动器类型：8个SATA接口，1个eSATA接口 硬盘驱动器容量：每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB等容量硬盘 语音对讲输入：1个，RCA接口 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口1个，RS-232串行接口 USB接口：≥2个USB2.0，1个USB3.0 报警输入：≥16路 报警输出：≥4路 网络协议：UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(动态域名解析) 电源： AC220V 功耗(不含硬盘)： ≤30W 4、监控显示器 屏幕尺寸：19.5英寸 可视尺寸（对角）：494mm 点距（水平/垂直）：0.3177（H）×0.307(V)mm 画面尺寸（水平/垂直）：434.0（H）×235.8(V)mm 亮度（典型值）：200cd/m² 对比度（典型值）：20000000：1（动态） 响应时间（典型值）：5ms 最大分辨率：1366×768@60Hz 推荐分辨率：1366×768@60Hz 消耗功率正常工作：15W(典型值) 待机：＜0.5W 电源：AC100-240V,50/60Hz,1.5A 5、监控硬盘 接口：SATA 6 Gb/s 规格：3.5英寸 容量：≥6TB 硬盘转速：5400转 缓存：≥64MB 尺寸：147×101.6×26.1mm 重量：750g 6、机柜 尺寸（长×宽×高）：600×1000×2055mm 容量：42U 配置： 标配一条8位PDU电源， 固定板3块， 风扇部件2组， 4只重型脚轮 7、HDMI分配器 分配数：1进8出 支持最大分辨率：4K×2K（4096×2160） 视频信号输出：HDMI1.4B+HDC1.0/1.1 视频放大电路带宽：2.5GBS/250MHz 显示器刷新率：60Hz 电源：DC5V，1.5A 操作温度范围：-5℃到55℃ 操作湿度范围：5%到90%RH 规格：245×100×32mm 8、PoE路由器 固定端口：5个10/100/1000M端口 内存：≥128MB FLASH：16MB SPI AP管理功能：支持多SSID配置、支持通道设置、支持功率设置、支持SSID隐藏、支持设置STA数量、支持SAT优先接入5G频段、支持AP在线升级、支持网络AP自动发现和自动组网 带机数：支持80~100台终端同时在线 智能选路：支持多出口场景链路负载的均衡 规格：206.5×108.5×28mm 9、无线AP 空间流数：2.4G 2条流,2x2 MIMO;5G 单条流 传输速率：2.4GHz支持802.11b/g/n300Mbps 5GHz支持802.11a/n/ac433Mbps 发射功率：≤100mW 设备端口：1个10/100/1000Mbps自协商以太网口；1个DC口；1个Reset口 支持复位 支持状态指示灯 PoE：支持802.3af/802.3at兼容供电 本地供电：DC12V9）内置天线：内置低辐射全向天线 工作功率：＜10.5W 防护等级：IP41 MTBF：＞250000H 推荐接入用户数：40 最大接入用户数：64 WLAN功能： 最大可划分8个SSID（支持隐藏） 支持SSID隐藏 支持每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性 支持二层漫游 支持用户数限制、支持用户二层隔离 支持WAP-PSK/WAP2-PSK/WPA-WAP2-PSK加密 路由交换：支持静态IP地址、DHCP获取、PPPoE功能 平台管理功能：平台自动射频调整、平台统一配置、平台统一监控 智能管理功能：支持EAP智能自动组网功能、支持虚拟AC功能 规格：198×158×27.3mm 10、服务器 处理器：≥10核 2.2GHz 内存：≥16GB 硬盘容量：2×2TB 结构：机架式 11、鼠标键盘 配套服务器使用。 主要技术参数： 鼠标类型：光电鼠标 鼠标按键：3 键盘按键：104 连接方式：线缆 鼠标/键盘接口：USB/USB |
|  | 环境监控摄像头 | 套 | 1 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2688×1520 主码流帧率及分辨率：50Hz：25fps（2688×1520，1920×1080，1280×720） 子码流帧率及分辨率：50Hz：25fps（704×576，640×480，352×288） 镜头：4mm,水平视场角：82° 调整角度：水平：0°~360°；垂直：0°~70°；旋转：0°~360° 快门：1/3s~1/100000s 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32Kbps~16Mbps 通讯接口：1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口 电源供应：DC12V±25%/PoE（802.3af） 12）尺寸：Φ130×105mm |
|  | 考核管理终端 | 套 | 1 | 考核管理终端:1套 CPU：不低于I5 显示器尺寸：≥23英寸 内存：≥8GB 固态硬盘：256GB 机械硬盘：1TB 显卡：独显，≥4GB |
|  | 1.5米双人桌椅 | 套 | 1 | 1.5米双人桌椅:1套 5.1学生用课桌技术参数 尺寸（长×宽×高）：1500×600×750mm 底部结构：静音滚轮 5.2椅子技术参数 尺寸（长×宽×高）：≥600×550×890-960mm（可调节） 底部结构：万向尼龙滚轮 |
|  | 文件柜 | 套 | 1 | 文件柜: 1个 尺寸（长×宽×高）：≥850×390×1020mm； 材质：铁；带锁 |
|  | 备品备件与装调工具 | 套 | 1 | 备品备件与装调工具: 1批 主要包括：工具箱、内六角扳手、活扳手、螺丝刀、调速阀、管接头、气管、定位销等不少于8种。 |
|  | 考核系统 | 套 | 1 | 智慧管理系统要求如下： 能用于设备使用及工业机器人应用编程“1+X”证书（初级、中级、高级）职业技能等级证书考核鉴定的综合信息管理（即能符合教育部第二批1+X试点证书之一工业机器人应用编程职业技能等级标准以及“1+X”试点工作要求的考核平台技术标准）主要包括个人信息、系统管理、培训管理、考核管理、理论考核等。可实现信息管理、培训课程安排与作业提交评分管理、考核鉴定与成绩统计管理、考核证书信息管理、理论考核管理等功能。系统设置多种身份登录权限，可满足学员、教师、管理员等不同角色的使用要求。 系统后台服务器系统采用Spring Cloud技术作为整体框架，前端采用vue作为框架，能够构建一套用户界面的渐进式框架。采用自底向上增量开发的设计。整个系统采用跨平台的B/S框架，各个模块采用模块化方式进行开发和设计，各个子模块支持分布式部署和云部署。并且系统能够同时满足手机、平板和计算机等终端设备的访问。 智慧管理系统共分五个模块：个人信息模块、系统管理模块、培训管理模块、考核管理模块、理论考核模块。 ★1）个人信息模块 个人信息模块包括用户信息、履历信息、修改密码。用户可以在该界面对自己的个人信息进行查看和修改。包括用户的个人基本信息、工作履历等信息的查看和修改，以及用户登录密码的修改。 2）系统管理模块 系统管理模块包括用户管理、角色管理、权限管理、资源管理。该模块只提供给系统管理员使用，主要用来维护和管理其它用户的权限。管理员可以在该界面动态控制每个不同角色用户访问其它页面的权限，也可以更改其它用户的角色等级。 ★3）培训管理模块 培训管理模块分为参加培训、课程查询、评价教师、培训记录、我的作业、我的评价、新增培训、课程管理、作业管理、评价学员、培训审核、报名审核、人员查询、报表统计。该模块指导教师可以用来新增和创建培训班，培训管理员进行审核，审核通过后学生可以进行培训的预约申请，预约通过后可以进行培训作业、电子证书、教师对自己的点评和参加的培训班的课程进行查看，以及对教师的教学情况做出整体评价。 4）考核管理模块 考核管理模块分为参加考核、成绩查询、成绩管理、成绩统计、报名审核、证书管理、证书查询、新增考核、考核审核、报表统计。该模块主要为教师和管理员角色进行设计和开发的。教师可以查看和管理学生的成绩，以及查看学员对自己的教学情况的评价。证书管理员可以对学员的证书发放和查询做统一的管理，能对学员的报名情况进行审核和审核驳回。同时也可以对学员人数和成绩的分布进行图形化统计。 5）理论考核模块 理论考核模块分为试题管理、试卷管理、练习模式、考试模式、成绩查询、报表统计、科目管理、赛项管理。理论考核为客观理论题目的无纸化考核创建了一个自动化考评环境。先由指定角色人员进行系统题目的录入，然后由管理员进行题目类型和分值的设定。最后选手可以在自己账号下进行题目的练习或参加统一的考试，最后统一考核的成绩可以通过PDF导出和打印。也可以将成绩以图标形式进行展示成绩的分布等信息。 智慧管理系统需提供演示，并提供不少于以下内容的演示视频： 1）智慧管理系统之培训创建申请。包含演示内容如下： （1）学员注册，新注册看不到任何模块； （2）管理员登录进行角色权限分配，分配后学员可见对应模块； （3）指导老师添加培训班，绑定班主任和助教老师； （4）为培训班添加培训课程； （5）证书管理员对培训班进行审核； （6）学员登录申请已通过审核的培训班； （7）管理员对申请的学员进行审核； （8）学员登录查看培训申请状态。 2）智慧管理系统之考核申请。包含演示内容如下： （1）证书管理员新增考核班，报名时间要先于考核时间； （2）系统管理员对新增加考核班进行审核； （3）学员可申请已经通过审批的考核； （4）证书管理员对学员申请通过/驳回操作； （5）学员查看申请状态。 |
|  | 配套资料 | 套 | 1 | 配套资料:1套 工业机器人核心课程及教学资源（基础方面） 提供由投标人或所投产品生产厂家主编或参编正规出版社教材1本（机器人技术实践教程和基于总线的模块化机器人控制与实现）。（投标文件中提供教材前20页截图） 工业机器人核心课程及教学资源（编程及系统集成方面） 提供工业机器人方面的十二五职业教育国家规划教材不少于1本（需由生产厂家或投标人主审或主编）。（投标文件中提供教材前20页截图） 实训基地文化建设1套 1）实训基地铭牌 2）设备编号 3）警示线（牌）、工位划线等 4）文化展板 5）7S管理展板 6）考核点标志标识等 教学资源包1套（中标后需提供课程展示） 1. 应用编程职业技能初级课程 课程目标： 能遵守安全操作规范，对工业机器人进行参数设定，手动操作工业机器人；能按照工艺要求熟练使用基本指令对工业机器人进行示教编程，可以在相关工作岗位从事工业机器人操作编程、工业机器人应用维护、工业机器人安装调试等工作。 配套资源： 至少包含实训项目7个、PPT14个、视频14个、试题5套，配套教材、在线课程、仿真源文件。 2. 应用编程职业技能中级课程 课程目标： 能遵守安全规范，对工业机器人单元进行参数设定；能够对工业机器人及常用外围设备进行联结和控制；能够按照实际需求编写工业机器人单元应用程序；能按照实际工作站搭建对应的仿真环境，对典型工业机器人单元进行离线编程，可以在相关工作岗位从事工业机器人系统操作编程、自动化系统设计、工业机器人单元离线编程及仿真、工业机器人单元运维、工业机器人测试等工作。 配套资源： 至少包含实训项目7个、PPT14个、视频14个、试题5套，配套教材、在线课程、仿真源文件。 3应用编程通用型教学教材资源包 3.1《工业机器人拆装与调试》纸质版1本：内容至少包含工业机器人基础知识、工业机器人机械本体的拆装与检测、工业机器人电气原理、工业机器人控制系统、工业机器人电气系统的装配与调试、基本运动任务调试等； 3.2 （与所投设备配套的）系列工业机器人操作与系统应用 纸质版2本（不同的负载）：内容至少包含工业机器人多功能平台基础认知、工业机器人基础认知、循迹模块编程与操作、绘图模块编程与操作、装配模块编程与操作、码垛模块编程与操作、搬运模块编程与操作、实训平台的按照、通讯模块的使用、工艺模块的应用、智能相机应用、机器人视觉应用等； 3.3《工业机器人操作与应用》纸质版1本：内容至少包含安全规程、机器人电控系统的总体介绍、机器人示教盒界面简介、坐标系、开关机步骤、常用指令详解、常用功能、任务等； 3.4《模块化作业型教学机器人教学大纲》纸质版1本：内容至少包含课程性质和任务、培养目标及培养规格、课程开设的基本理念、课程内容与要求、课程内容分解、课程课时分配与权重、课程考核评价、课程教学组员、课程教学建议等； 3.5《机电一体化技术实训项目单》纸质版1本：内容至少包含5个实训项目单； 3.6《虚拟原理半实物仿真系统》纸质版1本：内容至少包含机电一体化建模、仿真和控制实验系统介绍、基于20-sim的并联机器人Tripod平台的半实物仿真系统简介、基于20-sim的并联机器人Tripod模型设计、并联机器人运动学分析等； 3.7《工业机器人使用与维护》纸质版1本：内容至少包含机器人安装、手动操作、编程运行、程序设计、特殊功能、机器人维护等； 3.8《工业机器人工作原理》纸质版1本：内容至少包含机器人系统概述、刚体额转动和旋转变换、刚体的运动学与力学基础、轨迹规划等； 3.9《工业机器人关键零部件》纸质版1本：内容至少包含控制器含原理、组成结构等、驱动器含液压、气动、电动驱动、传感器、减速器与传动机构、内外部通讯 、机电气接口等） 3.10 （与所投设备配套的机器人仿真软件）应用基础 1本：内容至少包含概述、基础操作、仿真编程、程序后处理、基于 Python API仿真应用、常用机构的创建等； 3.11《工业机器人系统集成技术》纸质版1本：内容至少包含系统集成设计概述、末端执行器设计、机器人视觉、焊接机器人、喷涂机器人、打磨机器人等； 3.12《工业机器人运动控制入门》纸质版1本：内容至少包括实训项目至少包括创建设备组态，掌握硬件配置、MCGS与S7-1200通讯配置、气缸控制与触摸屏报警、通过工艺对象定位控制伺服电机、通过模拟量和 IO 信号控制变频电机转速 、模拟马桶修坯、ModbusTCP 通讯测试及组网等； 3.13 系列机器人编程手册 纸质版1本：内容至少包含基本安全防护措施、示教器硬件、示教器界面、指令详解、常用功能； 3.14（针对国产拆装机器人中任意品牌的具体型号）机器人电气维护手册，内容至少包括安全注意事项 、机器人电控系统含电柜内元器件功能介绍和面板功能介绍等、错误诊断含伺服驱动器状态和示教盒显示、故障处理含控制系统故障处理等、检修含清零、清报警操作等； 3.15（针对国产拆装机器人中任意品牌的具体型号）机器人机械使用维护手册内容至少包括包括安装与搬运、检修与维护、故障说明等； 3.16《生产实践培训教程》（上下两册）纸质版2本； 3.17《工业机器人技术基础》纸质版1本：内容至少包含机器人的定义组成分类、机器人基本概念、关键参数、机器人基础理论、机器人关键功能部件、机器人典型传动机构与本体结构、机器人电气控制基本概念、工业机器人控制系统结构、工业网络通信技术、人机界面及其组态、机器人控制系统设计等。 |

★备注：设备能够满足1+X证书“工业机器人应用编程职业技能等级证书”初、中、高级考证要求。

★（三）工期要求、交货方式及安装地点

1、工期要求：10月20日完成设备进场，10月30日前完成设备调试，11月30日前完成教师培训。

2、交货方式：现场交货，投标人负责送至交货地。

3、安装地点：浙江广厦建设职业技术大学内指定地点。

（四）质保期（免费维修期）

1、质保三年；原厂专业技术支持服务；

2、质保期内提供免费上门服务。

3、质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

4、质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

（五）技术培训

1、供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2、技术培训费用应包含在供货总价中。

3、供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（六）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

★（七）付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（八）项目投标报价要求

1、投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

★（九）中标人须在中标后三日内来校做产品功能视频演示，如演示达不到功能要求的，属虚假应标，采购人有权取消其中标资格。

标四：融合场景影像创作与传播实验室

- 采购内容及技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Sony/索尼全画幅电影摄影机FX6 ILME-FX6V 专业4K | 存储性能：自带容量 机身无内存 品牌：Sony/索尼 索尼型号 PXW-FS5 存储介质：闪存式DV 传感器尺寸：“Exmor”Super35 CMOS 成像器 数码像素：600万以上防抖性能：不防抖 屏幕尺寸： 3.5英寸 感光元件：CMOS 颜色分类：黑色 包装清单： 把手1 件 手柄遥控 1 件 液晶寻像器1 件 附件靴套件 1 件 USB 电缆1 件 交流适配器1 件 电源线1 件 无线遥控器 1 件 液晶保护装置1 件 “固态存储卡摄录一体机手册”CD-ROM 1 件 操作指南 2 件 BP-U30 电池组1 件 BC-U1 电池充电器 1 件 | 台 | 1 |
| 2 | ### sonyAlpha 7RIV微单 | 显示屏类型：触摸屏 防抖性能： 支持机身防抖 品牌：Sony/索尼 索尼单电系列：ILCE-7RM4 存储类型：SD卡 像素：约6100万 快门类型：机械快门 感光元件类型：CMOS 闪光灯及附件类型：无 颜色：黑色 白平衡模式： 自动 曝光模式：快门优先 光圈优先 手动曝光 ILCE-7RM4机身1 件 锂离子电池组NP-FZ100 1 件 电源线1 件 线缆保护器 1 件 电池充电器BC-QZ1 1 件 肩带1 件 机身盖 1 件 热靴盖1 件 眼罩1 件 USB Type-C连接线1 件 | 台 | 1 |
| 3 | Sonys3 | Sonys3 微单全画幅相机 有效像素 1210万像素 传感器类型 背照式Exmor R CMOS 纠支持视频拍摄 麦克风 内置麦克风 扬声器 内置扬声器 视频分辨率 3840×2160,1920×1080,1280×720 视频拍摄帧数(fps) 4K/120p或Full HD/240p 10-bit 4:2:2内录、4K/60p 16-bit RAW外录 错影像处理系统 BIONZ XR | 台 | 1 |
| 4 | Sony/索尼 SonnarTFE55mm F1.8 ZA 全画幅微单镜头 | 镜头品牌：Sony/索尼 型号：onnar T* FE 55mm F1.8 ZA 镜头卡口：E卡口 全画幅：支持 拍摄场景：旅游 人物 商业 特殊 婚纱 人文 是否支持自动对焦：支持自动对焦马达 镜头滤镜尺寸：9mm 最大光圈： F1.8 镜头类型：自动镜头 镜头防抖功能：不带防抖 焦段：标准定焦 焦距： 55mm 颜色：黑色 重量：201g(含)-300g(含) Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA镜头 1 件 镜头遮光罩1 件 镜头袋 1 件 | 个 | 1 |
| 5 | ### Sony/索尼 FE 24-70mm F2.8 全画幅变焦G大师镜头 | 镜头品牌：Sony/索尼 型号：SEL2470GM 拍摄场景：风景 人物 全画幅：支持 是否支持自动对焦：支持自动对焦马达 镜头卡口：E卡口 镜头防抖功能：不带防抖 镜头滤镜尺寸：82mm 最大光圈：F2.8 焦距：24-70mm 焦段：24-70 重量：801g(含)-900g(含) 颜色分类：黑色 镜头遮光罩ALC-SH141 1件 镜头前盖ALC-F82S1 件 镜头后盖ALC-R1EM1 件 包1 件 | 个 | 1 |
| 6 | 大载重旋转工作台承重180kg | 180kg承重 带遥控旋转调速开关 |  | 1 |
| 7 | ### 特爱秀全景自动成像系统360度旋转3D自动拍照3D系统基本型套餐 | 型号：G1-A基础型 承重：≤20Kg 转盘直径：32cm 转盘高度：12.5cm 适用场景：珠宝、鞋包、手表、眼镜、3C产品 摄影棚型号：New Big 新大号 组立尺寸：60*60*60 拍摄尺寸：40*40*40 | 套 | 1 |
| 8 | ### 摄影折叠式60*100CM专业静物台 | 品牌：影锐 尺寸：60*100cm | 个 | 4 |
| 9 | ### 摄影背景架及背景布十种颜色300寸 | 品牌： 2.6*3米背景架 十种布 300寸 | 套 | 1 |
| 10 | ### 遥控摄影柔光箱带支架神牛SKII 400w二代闪光 | 颜色分类: SK400II单灯标配 SK400W sk400ii标配+65cm球形柔光箱+2.8米灯架 生产企业: 深圳市神牛摄影器材有限公司 色温: 其他/other适用场景: 通用 影棚摄影功率: 400 | 套 | 3 |
| 11 | ### 美肤补光灯 | （数码）型号: G82180H51649颜色分类: Q69-F17-8寸（20cm）补光灯单机 | 台 | 3 |
| 12 | ### led摄影棚补光三色灯泡遥控套装 | 颜色分类: 装 【四灯静物】lLed双色灯+拍摄台套装生产企业: 锐途色温: 标准白光（5500k±200k或5600K±200K） 可调节色温适用场景: 通用 直播 影棚摄影功率: 105 | 套 | 1 |
| 13 | ### 摄影反光伞 | 尺寸：60寸 150cm 颜色：外黑内银 | 把 | 2 |
| 14 | ### 闪光灯（sony佳能通用型）支持ttl闪光 V1s | 产品名称：神牛 V1品牌: 神牛型号: V1是否可旋转: 是 生产企业: 深圳市神牛摄影器材有限公司 闪光灯及附件类型: 机顶闪光灯 | 个 | 1 |
| 15 | ### 悬挂式 神牛太阳灯神牛SL150W II直播LED | 摄影灯品牌: 神牛颜色分类:SL150W二代标配+2.8米灯架+60_90cm柔光箱 单灯笼箱生产企业: 神牛摄影器材有限公司 色温: 其他/other适用场景: 直播 影棚摄影功率: 150 | 台 | 2 |
| 16 | ### 神牛2500w闪光灯 | 品牌：神牛 高速灯摄影棚补光灯2.4G高速 玻璃保护罩1件 标准罩1件 造型灯泡1件 电源线1件 | 套 | 1 |
| 17 | ### 神牛闪客1200DII摄影灯1200W闪光灯高速灯摄影棚补光灯2.4G高速 | 品牌：神牛 功率：1200w 型号：1200DII 神牛闪客1200DII机身1件 玻璃保护罩1件 标准罩1件 造型灯泡1件 电源线1件 | 套 | 1 |
| 18 | ### 神牛束光筒 | 品牌：神牛 尺寸：22.2*10*6cm 滤色片：红、蓝、绿、黄、透明 重量：0.21Kg 功能：聚光效果，更突出主体 | 个 | 2 |
| 19 | ### 神牛sony佳能用无线高速引闪器 | 品牌：神牛 型号：神牛X1 闪光灯及附件类型：信号发射器/引闪器 | 个 | 2 |
| 20 | ### 各种可调节灯光支架 | 品牌：翼往情深 高度自由可调，悬臂式支架1-2.8米，臂展2米 | 个 | 3 |
| 21 | ### 摄影三脚架快装板、摄影包等配件杂项 | 专业摄影炭纤维三脚架 稳定不抖动摄影三脚架快装板、保护工具 | 项 | 1 |

| 22 | ### Sony256高速sd卡（277m写入） | 产品名称：Sony/索尼 SF-M256T/T1品牌: Sony/索尼型号: SF-M256T/T1内存容量: 256GB颜色分类: 黑色套餐类型: 官方标配生产企业: 索尼中国读写速度: V60 最高读取速度: 275MB/s | 张 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ### 三星512G高速sd卡（90写入） | 产品名称：Samsung/三星 MB-MC512G...品牌: Samsung/三星型号: MB-MC512G/CN存储类型: TF(microSD)卡内存容量: 512GB售后服务: 全国联保生产企业: 三星电子株式会社读写速度: U3上市时间: 2019-02-01最高读取速度: 100MB/s最高写入速度: 90MB/s闪存卡速度等级: UHS-I | 张 | 3 |
| 24 | ### 大疆御2无人机变焦班 航拍飞行器 | 品牌: DJI/大疆 型号: 御2dji air2s变焦版 5.4K畅飞套装 带屏幕遥控，全景拍摄功能 颜色分类: 御2dji air2s+512G SD卡 生产企业: DJI 大疆保修期: 12个月 | 套 | 1 |
| 25 | ### 影棚灯光系统及轨道 | 品牌：神牛 神牛LED1000II二代常亮灯白光*6只 色温5600±300K 调光范围：10%-100% 灯珠数量：1024颗 照射范围：4400 电池：14.8V锂电池 DC供电：13-16.8V 频组：16组 功率：最大70w 尺寸：430*460*100mm 净重1.44G 遥控器：2节AA电池，433MHZ频率 工字轨2条*3米 王字轨2条*3米 吊臂6付*1.8米 | 套 | 1 |
| 26 | ### DJI大疆RSC2 如影sc防抖手持单反稳定器 | 品牌: DJI/大疆功能: 人脸跟踪 稳定拍摄 独立app系统产品材质: 铝合金如 净重: 1.2kg承重: 3kg生产企业: DJI/大疆有无快装板: 有 产品类型: 微单云台 续航时间: 14小时 型号: DJI RSC 2 承接轴数量: 3轴 | 个 | 2 |
| 27 | ### 大疆手机拍摄稳定器 | 品牌: DJI/大疆功能: 人脸跟踪 稳定拍摄 手势拍摄 生产企业: DJI 大疆 产品类型: 手机云台 续航时间: 最长15小时 | 个 | 10 |
| 28 | ### 视频直播抠像工作站 | CPU：10代i7及以上配置 内存：16GB及以上 显卡：1060TI及以上 硬盘：4T 具备视频拍摄实时直播抠像功能 实时抠像服务器，实时抠像后主持人可直接更换虚拟直播间、更换背景，可支持使用动态背景、虚拟角色等，带虚拟直播间素材库以及附带软件永久使用权。 | 套 | 1 |
| 29 | 全绿、蓝幕包裹施工 | 拍摄用绿色幕布包裹，包裹面积总平方≥10平方 | 项 | 1 |
| 30 | 墙面隔音板施工 | 拍摄用隔音处理，覆盖总面积≥20平方 | 项 | 1 |
| 31 | 专业广播级电容麦克风、声卡、高保真耳机+诺讯专业调音台+降噪隔音罩等录音及剪辑设备 | 麦克风：产品名称：AKG/爱科技 C414XLII品牌: AKG/爱科技爱科技型号: C414XLII有无线: 有线声道: 1使用方式: 支撑式指向特征: 指向性可切换生产企业: 哈曼（中国)投资有限公司 供电方式: 外接供电 麦克风类型: 专业录音麦克风 适用对象: 直播专用 录音专用保修期: 12个月 声卡：产品名称：ICON micu品牌: ICON型号: micu成色: 全新售后服务: 全国联保接口类型: USB声道: 2颜色分类: 官方标配 毛重: 0.75kg 生产企业: 广州市裕达电子有限公司包装体积: 16cm*15cm*7cm 耳机：产品名称：AKG/爱科技 K240S品牌: AKG/爱科技AKG耳机型号: K240S耳机材质: 塑料耳机售后服务: 全国联保颜色分类: 黑色插头直径: 3.5mm耳机输出音源: 其他套餐类型: 套餐五 官方标配缆线长度: 3m生产企业: 哈曼（中国）投资有限公司耳机类别: HIFI耳机 监听耳机有无麦克风: 不带麦佩戴方式: 头戴护耳式耳机类型: 有线耳机插头类型: 直插型是否线控: 否阻抗: 55Ω频响范围: 30-18000Hz保修期: 12个月 调音台：产品名称：nuoxun MR-8品牌: nuoxun型号: mr-8产地: 中国大陆省份: 广东省地市: 江门市 颜色分类: MK-16 【16路多功能调音台】生产企业: 诺讯电声科技器材厂 | 套 | 1 |
| 32 | 工作站 | 内存容量: 16GB硬盘容量: 电源功率: 500W 显存容量: 5GB主板结构: M-ATX光驱类型: 无光驱 显卡系列: P2000散热方式: 风冷硬盘类型: 固态硬盘(SSD)CPU系列: Intel/英特尔酷睿i7主板芯片组类型: Intel B360 CPU型号: i7 9700F 具备专业正版调音录音软件及永久使用权 | 台 | 1 |
| 33 | 100寸液晶电视（直播抠像显示屏） | 100寸直播抠像展示用液晶电视，带遥控网络电视 。带移动支架，支持无线连接，支持相机笔记本以及台式机连接 | 台 | 1 |
| 34 | 监听级有源音箱 | 雅马哈有源监听音箱 产品型号： hs5 | 套 | 2 |
| 35 | 折叠椅等 | 1、带折叠桌面的折叠靠背椅，学生椅采用人体工程学设计，有效改善坐姿，防止桌椅高度不匹配造成的孩子手部及颈椎受力，有效提高学生学习效率。 | 套 | 45 |
| 36 | 数显防潮柜高1.8米，宽1.2米） | 品牌：纳博士 型号：CSS-1088 外尺寸：1200*550*1800 内尺寸：1150*520*855 用电度数：约15度/月 隔板层数：4快储物隔板 容量：1100升 | 个 | 1 |
| 37 | 置物架 | 品牌：银祥 尺寸：200*60*200cm（长宽高） 颜色分类：五层磨砂黑 承重：200-250Kg | 个 | 2 |
| 38 | 直播摄像头 | 网络4k高清直播摄像机，能实现高清直播 | 台 | 1 |
| 39 | 直播用电脑桌 | 直播用电脑桌（2mx0.8m） | 张 | 2 |

★（四）交货时间、交货方式及安装地点

1、交货时间：2021年9月1日前完成安装调试。

2、交货方式：现场交货，投标人负责送至交货地。

3、安装地点：浙江广厦建设职业技术大学内指定地点。

（五）质保期三年（免费维修期三年）

质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

质保期内，与维修相关的所有费用由供货方负责。

（六）技术培训

1、供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2、技术培训费用应包含在供货总价中。

3、供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（五）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

★（七）付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（八）项目投标报价要求

1、投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江广厦建设职业技术大学电工电子综合实验平台、可编程控制器实验室、工业机器人应用编程实验室、融合场景影像创作与传播实验室采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 投标费用：东阳市鑫盛工程咨询有限公司按照本招标文件总则第（五）条 规定向中标人收取中标服务费。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标截止时间1日前，招标人在公告栏上以书面形式公布招标文件的澄清或修改，并通知所有的投标人。 |
| 4 | 投标文件组成：投标文件正本 1 份；副本各 4份 |
| 5 | 投标截止时间：2021年8月4日9时00分前 本项目采用不见面开标的形式开标，各投标人自行下载钉钉，在开标截止时间前1小时内采购人将邀请各投标人进入本项目钉钉群签到，并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播。 各投标人应先将投标文件按照招标文件规定的密封要求进行密封，然后快递邮寄至东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：东阳市西街社区杜台门里13号；邮编：322100；联系电话：0579-86683133；联系人：章艳），快递邮件应于2021年8月3日16时00分前送达东阳市鑫盛工程咨询有限公司，规定时间内收到的投标文件视为在投标截止时间前送达，逾期未送达的视为投标人放弃投标。东阳市鑫盛工程咨询有限公司将快递收到的投标文件原封（包括快递包装）不动的送往浙江广厦建设职业技术大学综合楼603开标室。 |
| 6 | 开标时间：2021年8月4日9时00分 投标人无须到开标现场开标，但应在授权委托书中注明往来信件的电子邮箱，随时关注电子邮箱动态，若在开评标过程中评审小组需要求投标人澄清、说明或者补正的，均通过授权委托书中指定的电子邮箱进行澄清、说明或者补正，投标人对电子邮箱中作出澄清、说明或者补正的相关内容承担全部责任。 |
| 7 | 评标办法：最低价评标法 |
| 8 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内，招标人在公告栏上以书面形式公布中标结果。 |
| 9 | 《中标通知书》的领取时间：中标单位应在中标结果公告结束日起，在3个工作日内领取，否则按放弃中标资格处理。 |
| 10 | 履约保证金： 履约保证金为中标价的10%，在项目完成且验收合格（由采购人出具验收合格报告，要求原件）之日起15个工作日内退还。 |
| 11 | 签订合同时间：发出《中标通知书》之日起30天内。 |
| 12 | 中标人与浙江广厦建设职业技术大学签订合同。 |
| 13 | 交货地点：东阳市内，采购人指定的地点。 验收：根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织相关人员进行验收，验收合格后，采购人出具验收报告。采购人出具一式二份验收报告（不含其它单位存档份数），一份由中标人保管，一份由东阳市鑫盛工程咨询有限公司（原件）存档。 |
| 14 | 投标文件有效期：60天 |
| 15 | 招标人对投标人的落选不作出任何解释。 |
| 16 | 招标人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，一切以网上公告及书面形式为准。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于东阳市鑫盛工程咨询有限公司。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于浙江广厦建设职业技术大学电工电子综合实验平台、可编程控制器实验室、工业机器人应用编程实验室、融合场景影像创作与传播实验室采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳市鑫盛工程咨询有限公司（“招标方”）和浙江广厦建设职业技术大学（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“ *”、 “★”、“▲” 、“※”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件），委托代理人应当是投标人的在职正式职工（投标人本单位缴纳社保花名册为准）。

（五）投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2. 东阳市鑫盛工程咨询有限公司按差额定率累进法计算（详见本条下列表格收费标准），按收费标准的七折向中标人收取中标服务费，在领取中标通知书前交纳。

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |

中标服务费由中标人汇至以下账户：

帐户名称：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司东阳市支行

账号：19635101040030115

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

*1.多个投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定。

*2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

*3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

*5.评标委员会认为预中标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，预中标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

*6. 为维护国家利益及招标方自身利益，允许招标方在合同签订之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、投标截止时间1日前，招标人在公告栏上以书面形式公布招标文件的澄清或修改，并通知所有的投标人。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1.投标文件（报价文件）文件：

1、投标文件封面（格式见附件）；

2、有效的企业法人营业执照副本复印件；

3、投标声明书（格式见附件）；

4、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证复印件（格式见附件）；

5、投标函（格式见附件）；

6、项目整体方案；

7、软件功能情况；

8、质量保证措施；

9、培训方案；

10、应急服务方案；

11、项目实施人员（格式见附件）；

12、售后服务方案；

13、工期承诺；

14、同类业绩（格式见附件）；

15、诚信承诺书（格式见附件）；

16、开标一览表（格式见附件）；

17、报价明细表（格式见附件）（标一、标二、标三、标四）；

18、服务费承诺书（格式见附件）；

19、商务技术响应表（格式见附件）；

20、东阳市代理机构社会评价表（格式见附件）；

21、投标人需要说明的其他文件和说明；

22、U盘（含功能演示视频）（标一）。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包含货款、软件升级、安装调试费、人员培训、运行维护费、技术支持、售后服务、验收、招标代理服务费等本项目实施相关的一切费用和税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）履约保证金

中标人应在中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同，履约保证金为中标价的10%，在项目完成且验收合格（由采购人出具验收合格报告，要求原件）之日起15个工作日内退还。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件应按正本1份和副本4份编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件。

4.投标文件需盖章签字的地方必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的装订、包装、递交、修改和撤回

1.投标文件的包装和密封

1.1投标文件应装订成册，按照投标文件的内容包装密封；

1.2密封包装袋内装投标文件正本1份和副本4份；

1.3密封包装袋封面上应标明“招标编号、投标项目名称、投标文件名称、投标人名称、于2021年8月4日9时00分前不准启封”等，并在各封口骑缝加盖单位公章；

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未进行报名登记的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封、包装的；

（3）社保不能提供真实性查询证明的；

（4）投标文件无法定代表人签字、或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式未按招标文件规定格式的、未按招标文件规定的内容编制投标文件的或者内容虚假的、未按规定签字或盖章的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述的或意思表述不明确、前后矛盾的或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（10）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“*”、“▲”、“※”、“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）招标文件中允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生较大负偏离的，经评标委员会认定对项目实际使用造成影响的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）与其他参加本次投标供应商的投标文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（14）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（15）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（16）报价超出用户设定的最高限价的。

（17）法律、法规规定的其它投标无效情况。

2.被拒绝的投标文件为无效。

3.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间进行开标，投标人无须到开标现场，但投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加开标会议，随时关注开标进度。

（二） 开标程序

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.由采购人代表或招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性，由招标代理机构逐一开启各投标人的投标文件；

3.1打开各投标单位投标文件，宣布正本、副本数量，由代理机构对投标人宣读《报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标货物名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标方认为有必要宣读的其他内容。

3.2投标人确认报价无误后代理机构将投标文件送入评标室由评标小组对投标文件内容进行审查，评审小组审查无误后宣布中标单位。

4.由招标方做开标记录。

（三）特殊情况处理

投标文件评审期间采购响应（指投标或谈判、报价，下同），出现有效供应商不足3家的，经浙江广厦建设职业技术大学同意，可以按原采购方式继续进行采购活动，也可以更改为竞争性谈判等其他采购方式。更改采购方式时，原评标委员会所有成员，为竞争性谈判或单一来源采购的谈判小组成员。竞争性谈判采购方式，以最低价中标的原则，来确定预中标单位。

五、评标

（一）组建评标委员会

学校招投标小组成员依照相关法规，组建由5人奇数人员组成评审委员会。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成审查后, 招标方工作人员对宣布中标单位。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价一览表内容与与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 最低价评标法 ，具体评标内容详见《第四章：评标办法》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》。中标人无故拖延逾期领取《中标通知书》的,将被取消其中标资格，由第二预中标人接替中标，以此类推。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚履约保证金并取消其中标资格，由第二预中标人接替，以此类推。但第二预中标人的投标报价与第一预中标人的投标报价差额大于第一预中标人所交纳的履约保证金时，将重新组织招标。

（二）履约保证金

1.中标人按要求签订合同后，履约保证金为中标价的10%，在项目完成且验收合格（由采购人出具验收合格报告，要求原件）之日起15个工作日内退还。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第四章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江广厦建设职业技术大学电工电子综合实验平台、可编程控制器实验室、工业机器人应用编程实验室、融合场景影像创作与传播实验室采购项目的评标。

一、总则

1、本次评标采用最低价评标法，按投标报价由低到高顺序排列，如出现2家及以上投标报价相同的，在评审小组监督下，由采购人采用现场随机抽取的方式确定中标人。排名第一为中标候选人,排名第二、第三的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。

2、采购文件的其他相关要求。

如评审小组一致认为最低报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评审小组有权通知投标人进行解释。如投标人未能作出解释，或所作解释不合理，经评审小组取得一致意见后，可确定该报价无效。评审小组可将符合技术服务要求的次低报价作为成交供应商或重新组织采购。

- 第五章  采购合同主要条款

## 采购合同（样本）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据     年  月  日东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于              项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金：

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如发现有转包或分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、保密措施：甲方以书面、口头或电子文件的形式提供给乙方人的任何信息或数据不得向任何第三方披露，也不得以其他方式让无权接触信息的单位或个人接触，如造成信息泄密的，甲方将追究其法律责任。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经主管单位审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式六份，甲乙双方、招标代理机各执二份，其都具有同等法律效力。

甲方（盖公章）：                       乙方（盖公章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

鉴证方:

法定代表人或主要负责人:               签约时间：

注：签订合同时，可以使用项目相关国家标准合同文本。

- 第六章　投标文件组成内容及格式

一、投标文件封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：东鑫招[2021]20号

标 项：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在2021年8月4日9时00分之前不得启封

年   月   日

2.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：东鑫招[2021]20号

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1.投标文件（报价文件）文件：

1、投标文件封面（格式见附件）；

2、有效的企业法人营业执照副本复印件；

3、投标声明书（格式见附件）；

4、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证复印件（格式见附件）；

5、投标函（格式见附件）；

6、项目整体方案；

7、软件功能情况；

8、质量保证措施；

9、培训方案；

10、应急服务方案；

11、项目实施人员（格式见附件）；

12、售后服务方案；

13、工期承诺；

14、同类业绩（格式见附件）；

15、诚信承诺书（格式见附件）；

16、开标一览表（格式见附件）；

17、报价明细表（格式见附件）（标一、标二、标三、标四）；

18、服务费承诺书（格式见附件）；

19、商务技术响应表（格式见附件）；

20、东阳市代理机构社会评价表（格式见附件）；

21、投标人需要说明的其他文件和说明；

22、U盘（含功能演示视频）（标一）。

## 附件一：投标声明书

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关                （采购内容）等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加         项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

投标人公章：

年    月    日

*注；此表格格式不得修改。

- 附件三：项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                                招标编号：

| 在本项目任职岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：本表后附各人员相关资料复印件。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

## 附件四：同类项目业绩证明

同类项目业绩证明

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 中标通知书 | 用户 评价 |  |

注：后附相关证明材料

法定代表人或负责人或委托代理人签名：

投标人公章：

## 附件五：商务技术响应表

商务技术响应表

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

- 附件六: 诚信承诺书

诚信承诺书

浙江广厦建设职业技术大学  ：

我方在参加贵单位的（项目编号）＿＿＿＿＿＿（项目名称）＿＿＿＿＿＿项目（标项名称）＿＿＿＿＿ 的招标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串通投标、抬高投标价格；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方成为成交供应商，将严格按照规定及时与业主签订合同；

6、若我方成为成交供应商，将严格按照招标文件技术要求及我司响应文件承诺的质量、供货时间、报价、投标方案等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串通投标、抬高投标价格等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消招标资格、成交资格、解除合同、拒绝后续招标，并自愿被列入不良行为记录、不守信用黑名单、政府采购黑名单等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我司负责。

特此承诺。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件七: 投 标 函

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及相关采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

## 附件八：服务费承诺书

服 务 费 承 诺 书

东阳市鑫盛工程咨询有限公司：

若我公司中标时，在中标结果公示结束之日起3天内，愿按前附表第2条规定向东阳市鑫盛工程咨询有限公司支付中标服务费。

我方如未在规定时间内交纳时，承诺凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额标准的200%交纳，由采购人在本次招标项目的货物/服务款中直接扣缴。

特此承诺！

承诺单位(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年  月  日

- 附件九: 开标一览表

开标一览表（标一、标二、标三、标四）

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |

注：

1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签  字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、 投标报价是履行合同的最终价格，应包含货款、软件升级、安装调试费、人员培训、运行维护费、技术支持、售后服务、验收、招标代理服务费等本项目实施相关的一切费用和税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

4、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件十: 报价明细表（标一、标二、标三、标四)

报价明细表

单位：元

| 序号 | 采购内容 | 品牌/规格 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 。。。。。。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十一：项目验收方案

项目验收方案

根据招标文件、投标文件及采购单位要求，为做好              采购项目的验收管理工作，特制定本项目验收方案，具体如下。

一、验收项目说明

1、招标编号：

2、采购货物名称及数量

二、验收小组人员

1、本次验收由             组织。

2、验收小组成员名单：

3、验收小组成员签名：

三、验收方法与内容

四、验收时间

五、验收地点

六、验收程序

采购单位（盖章）：

年  月  日

## 附件十二：东阳市代理机构社会评价表

东阳市代理机构社会评价表

代理机构名称：

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |  |
|  | 是否严格执行采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购的质量、服务是否满意（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人签字盖章：                    日期

注：此表须盖投标单位公章

- 附件十三：报名单

浙江广厦建设职业技术大学电工电子综合实验平台、可编程控制器实验室、工业机器人应用编程实验室、融合场景影像创作与传播实验室采购项目

( 东鑫招[2021]20号)

投 标 报 名 单

| 报名单位名称 |  |  |  | 标 项 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 税 号 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 手机号码 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 开 户 行 |  |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1.领取招标文件壹份 2. 领取 年 月 日 更正壹份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容由东阳市鑫盛工程咨询有限公司填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名时间 |  | 年 月 日 |  |  |  | 报名发票号码 | NO: |  |  |
| 支付方式 |  |  |  |  |  | 金 额 |  |  |  |
| 中标结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资料完善情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |